深圳宙视达科技有限公司     专业8K可视化地图智能预警系统整体解决方案提供商

              咨询热线：15889605227  QQ：466397751  王湘武

通信基站铁塔大型可视化
联网监控液晶拼接电视墙

总

体

设

计

方

案

书
XXXX科技有限公司

2018年1月23日
目  录 

7第一章 概述


81.1. 扁平化综合视频调度需求


81.2. 建设目标


81.2.1. 提高指挥调度能力和应急处突能力


81.2.2. 全融合、全媒体终端接入，指挥信息无所不达


81.2.3. 全网权限漫游，可移动的指挥中心


91.2.4. 一键调度，操作方便、指挥及时


91.2.5. 临时布控便携化


91.3. 设计原则


91.3.1. 先进性原则


91.3.2. 液晶拼接墙系统的经济性


91.3.3. 兼容性与可扩展性


101.3.4. 安全性与易操作性


101.3.5. 8K液晶拼接墙系统的可靠性


11第二章 系统设计方案


112.1. 系统总体架构图


122.2. 系统构成


132.3. 智能分析子系统


142.3.1. 智能分析架构图


152.3.2. 智能分析具体功能


182.3.3. 火焰检测算法


302.4. 物联网子系统


312.4.1. 物联网架构图


312.4.2. 温湿度传感器


322.4.3. 二氧化碳传感器


322.4.4. 水位计参数


332.4.5. PM2.5/PM10传感器


332.4.6. 浊度传感器


332.4.7. 振动传感器


342.5. 门禁子系统


342.5.1. 概述


352.5.2. 门禁网络结构


362.5.3. 系统功能


392.6. 8K地图子系统


392.6.1. 多系统多业务融合管理


392.6.2. 可视化GIS地图调度


402.6.3. 调度视频预览


412.6.4. 语音对讲


422.6.5. 移动快速布防维稳处突


422.6.6. 协同作战


422.6.7. 移动终端操控性强，功能完善


432.6.8. 点对点调度功能


432.6.9. 多方协调视频调度功能


432.6.10. 同步群组会议


442.6.11. 监控视频预览


442.6.12. 移动巡更


462.7. 4G单兵子系统


462.7.1. 产品特点


472.7.2. 产品参数


502.8. 太阳能系统


502.8.1. 概述


512.8.2. 太阳能系统优势


522.8.3. 系统结构


532.8.4. 太阳能电池组件设计选型


542.8.5. 主要特点：


562.8.6. 性能特点：


562.8.7. 应用范围：


562.8.8. 太阳能控制器技术指标：


572.9. 视频会议子系统


572.9.1. 系统概述


572.9.2. 功能特点


582.9.3. 功能详解


602.9.4. 关键技术


632.10. 消防子系统


632.10.1. 概述


642.10.2. 施工准备工作


642.10.3. 重要部位施工方法说明


662.11. 对讲子系统


662.11.1. 概述


672.11.2. 系统结构


682.11.3. 系统功能


692.12. 报警联动子系统


702.12.1. 概述


712.12.2. 系统结构


732.12.3. 系统功能


742.12.4. 设备选择


752.13. 屏显子系统


752.13.1. 65寸超窄边拼接显示屏


782.13.2. 55寸超窄边拼接显示屏


792.13.3. 46寸超窄边拼接显示屏


82第三章 系统设备清单


823.1. 配置清单


84第四章 方案中主要产品介绍


844.1. 8K电视墙服务器


884.2. 高清解码数字矩阵


914.3. 多屏拼接处理器


944.4. 触控操作平台


964.5. 流媒体存储服务器


994.6. 移动智能终端


102第五章 项目实施方案


1025.1. 项目工作步骤


1025.1.1. 准备阶段


1025.1.2. 实施阶段


1025.2. 总体部署


1025.2.1. 系统环境设计和要求


1045.2.2. 工程实施


1055.2.3. 总体进度规划


1065.2.4. 售后服务




概述
近年来，随着无线通信技术的飞速发展，铁塔越来越多的应用于通信和电力。通信行业是我国国民经济发展的基础，关系到国家安全、社会稳定、经济发展以及人民群众的利益。铁塔是对通信行业的基础保障，必须保障铁塔的安全稳定运行。

2014年7月， 经国资委大力推动，在新一轮的大规模网络建设开始的时刻，中国“铁塔公司” 快速成立，同时，“铁塔公司”宣布将于2016年中期，完成向“通信基础服务公司”的转变，如此发展态势对通讯铁塔的安全运行及监测维护提出了更高标准的要求。

当下国内铁塔数量已经突破200万，目前仍在保持强劲的势头增长。这可能是全球各行各业中最庞大却又最难管理和维护的资产之一。例如，在自然环境和外界条件的作用下，地震、雷击、滑坡、恶劣气候、老化氧化、潜在的人为偷盗破坏等因素，都会给铁塔带来一定的安全隐患，铁塔地基容易发生滑移、倾斜、开裂等现象，从而引起导致铁塔变形、倾斜、甚至倒塔等。目前，传统的通信铁塔维护主要靠定期巡检、人为观测，这些是非常必要的安全防护手段。但上述手段存在一定主观性，某些参数人工实测困难，且不易及时发现问题，无法满足铁塔实时监测的需求。

为了消除铁塔安全隐患，避免出现偷盗、倾斜、倒塌以及雷击损坏等危及通信安全的事件发生，需要采用先进的技术和设备对铁塔进行远程实时的安全监测，同时为铁塔的集中修理整治、安装施工进行远程监控监管、远程技术指导提供基础参考依据，所以我们考虑的重点在于如何在相对有限的运营成本的前提下，让整个系统的使用频率更高，全面提升它的可用性，来满足客户的需求。
本方案提供的拼接墙将国际最卓越的液晶高清晰度单屏4K及多屏8K的数码显示技术,液晶窄缝拼接技术,多屏图像处理技术,信号切换技术,网络技术等的应用综合为一体,形成一个拥有高清晰度,高稳定性,高智能化控制,操作方法先进的8K可视化呈现系统。

一般系统更多关心的是发生了什么事，对在哪里发生了什么事并没引起足够的重视，GIS更多的是解决了这个问题。通过这套8K可视化呈现系统可以实现对指挥,调度系统中计算机图像和视频图像信息的综合显示。 形成一套功能完善, 技术先进的信息显示管理控制系统。 满足会议，指挥,调度,监控，及物联网的各种需要。为监控,指挥提供一个交互式的灵活系统,以适应不断发展的会议,监控,调度工作。以便及时做出判断和处理,实现实时监控和集中控制的目的。

扁平化综合视频调度需求

调度平台要求全面支持地理定位,一键式调度视频图像、语音对讲,报警提示与联动；

各级指挥中心显示现场实时视频，包括车载视频、组员定位、单兵终端的视频进行显示；

实时与各移动式单兵终端进行点对点、点对多点的双向音、视频通信；

支持海量存储动态调度技术，冗余和备份、容灾机制

要求抗丢包技术，网络丢包环境下能保证音、视频的流畅

支持多级级联技术，可以扩容至千台以上的终端设备接入

系统具有高度开放性，支持联动与对接

用户分级管理权限管控

建设目标

提高指挥调度能力和应急处突能力

平台建设按照统一标准、统一规划、统一建设的原则进行规则、设计建设。系统具有就具有应用更加便利、调度更加合理，指令传递贯通的特性，当平台打造成一个指挥扁平化、应用一体、数据一体化的统一作战平台，利用高效的移动4G通信技术高效实现综合协调、信息及时的指挥调度体系，提高指挥调度能力应应急处突能力。

全融合、全媒体终端接入，指挥信息无所不达

一个平台，可以接入手机、对讲机、集群电话、视频监控摄像机、视频会议终端、图传终端和传感器等，实现对所有终端的指挥，不管相关人员具有何种终端，都能够以音频、视频、图片、文字等各种方式，实现统一的无所不达的统一指挥。

全网权限漫游，可移动的指挥中心

全网内具备相应的权限，上级指挥中心权限的人员在下级指挥中心，可以实现和上级指挥中心一样的调度，实现调度权限的全网漫游，实现指挥中心的“全网漫游”。

一键调度，操作方便、指挥及时

基于对象的直接操作，“一键通讯”；多种预案和分组，快速的“一键预案和分组通讯”；快速选择对象，方便的“一键即时通讯。

临时布控便携化

便携式临智能终端车载终端形成的临时作战组，有效提升重点区域管控能力，实现便携式指挥，布防重点区域、部署智能终端协防巡查，实现便携化管控、区域群组指挥通讯、应急协同会商等综合应用，凸显区域作战小组的机动性、完整性。

设计原则

先进性原则

遵循有关国际标准和国内外有关的规范要求；采用当今最新和尖端的IT、通信、多媒体处理和视频会议等的成熟技术。

液晶拼接墙系统的经济性

等离子拼接墙价格高，一平方米的价格高达十几万，且由于存在等离子烙印灼伤问题，不适宜在显示静态图像的场合使用，总体性价比低。而DLP拼接墙价格也比较高，一年就灯泡的更换费用高达几千块每块屏，一个幕墙加起少则一二万，多则七八万，几年维护的费用惊人，总体性价比低。液晶以其卓越的性能，合理的价格，且高达6万小时的使用寿命，质量稳定，维护费用低，无疑是性价比最好的拼接产品。

兼容性与可扩展性

严格按照国际和国家标准设计，特别是要提供标准接口，使系统具有较高的兼容性，能够与其它国内外主流厂家的设备系统平滑连接和互通。系统设计要考虑今后网络和业务的发展，留有充分的扩充余地，能够方便地实现视频系统的扩展与升级。

由于通信基站系统建设阶段性特点，通信基站可视化远程联网监管系统要求具备良好的可扩展性。在系统加入新的基站时，只须建立站端监控系统并建立和监控中心的连接即可，通信基站可视化远程联网监管系统监控中心只需对软件做相应配置；监控中心、管理服务器、网络云数字矩阵、可视化地图联网平台及服务的软件由深圳宙视达科技统一组织开发。各厂家提供的音视频播放和录像等的软件插件应严格按照规范规定的软件开接口协议开发，最终提供的软件插件应能直接接入**公司通信基站可视化远程联网监管系统平台上来系统各项功能和运行状态不受扩建影响；系统具备多级组网能力以便组建更大的监控网络。

安全性与易操作性

系统应具有高度的安全性措施和加密系统，有效抵制网络病毒和黑客等攻击，具有防火墙功能。具备严格授权和认证机制，采用图形化操作界面，全中文人机对话模式，易于操作、维护和管理。

8K液晶拼接墙系统的可靠性

液晶拼接墙所用拼接单元系统结构集成度高，保证7*24小时不间断稳定可靠运行，适应工作环境能力强，故障率低。拼接单元具有可靠性、稳定性高等特点。由于低功耗、重量轻、寿命长，无辐射等特点，使液晶拼接墙可靠性极高，一般可正常工作6万小时以上。

系统设计方案

系统总体架构图

[image: image72.png]



（图1）系统架构

系统构成

8K地图物联网平台将多种系统的视频、语音、数据应用融合进视频指挥调度系统，实现对多兵力、多区域的地理位置的可视化调度管理，通过音视频快速传输网络，将系统整合成一个统一由部队指挥中心管理、协调、布控指挥的调度平台，实现可视化实时指挥和部署兵力。

8K地图物联网平台采用GIS地图系统，具备简单、直观、快速调度等多种优势，全面支持地理定位，一键式调度视频图像、语音对讲，报警提示与联动，在指挥中心大屏上显示案发现场视频，车载人员、移动式兵力定位终端采集的视频进行显示；查询地理位置信息，查看人员实时视频，进行可视化管理；集成语音通信功能，可以对前方组长和兵力进行调度通信，实现可视化调度，进行视频勤务管理；总部指挥室领导可以根据现场案发实时视频，做出决策判断，下达指令。

 [image: image2.png]



（图2）组长和兵力位置

视频终端实现对所有前方兵力人员定位和组员地理位置信息、音视频和其他系统实现音视频的上墙呈现功能，组长实时和总部指挥部可实时查看兵力人员地址位置情况，支持实现1920×1080高分辨率每秒30/60帧的图像传输，是整个系统的接入终端设备。

智能分析子系统

智能分析指计算机图像视觉分析技术，通过将场景中背景和目标分离进而分析并追踪在摄像机场景内出现的目标。用户可以根据的视频内容分析功能，通过在不同摄像机的场景中预设不同的报警规则，一旦目标在场景中出现了违反预定义规则的行为，系统会自动语音提示，联动切换设置的多个实时视频到指定大屏上，对实时视频放大、拼接操作，联动警灯、警铃输出，联动门禁、对讲子系统，现场抓图通过短信、APP等方式推送给相关负责人。

智能分析根据算法分为行为分析类、识别分析类、生物特征识别。

1、行为类智能分析。该项技术侧重于对动态场景的分析处理。典型的功能有：车辆逆行及相关交通违章检测、防区入侵检测、围墙翻越检测、绊线穿越检测、物品偷盗检测、占道经营检测和客流统计等。移动侦测是该类智能分析中的“早期智能”，移动侦测依据视频画面中像素块的运动变化来进行判别，缺点明显：基于二维的分析，误报太高，无法识别移动的像素块是干扰还是目标。 

2、识别类智能分析。该项技术偏向于对静态场景的分析处理，通过图像识别、图像比对及模式匹配等核心技术，实现对人、车、物等相关特征信息的提取与分析。在对车的识别分析应用上主要是车牌识别技术。该技术经过多年的发展与应用，目前已十分成熟。模糊车牌还原和识别技术的出现使得该项技术不再局限高清，开始向标清领域普及。车牌识别技术被广泛应用于各停车场出入口、高速公路收费站等地，近些年更是发展迅速： 配合交通电子卡口系统，车牌识别技术被大量用于车辆交通违章的抓拍，有效降低了车辆交通违章数量，大大减少了交通事故的发生。 

3、生物特征识别。该项技术所研究的生物特征包括脸、指纹、手掌纹、虹膜、视网膜、声音（语音）、体形、个人习惯（例如敲击键盘的力度和频率、签字）等，相应的识别技术就有人脸识别、指纹识别、掌纹识别、掌静脉识别、虹膜识别、视网膜识别、语音识别（用语音识别可以进行身份识别，也可以进行语音内容的识别，只有前者属于生物特征识别技术）、体形识别、键盘敲击识别、签字识别等
智能分析架构图

[image: image3.jpg]ERED 3 4mmbtEB IR

ALK P, TRREE
DN - INRIZ SR, ATREBRNECA AT
5, AREEESTHHEESER

lllllllll

X2
AehE RliHmuRSEr ek e | BESTRSS
R4 -~
-
. il i ERET &
R T
Wedsschuls 8000MAZ AL
R4 i*ﬂlxx?aéﬂﬁ%ﬁ* . é’n:j] ju
BT BRI
_— %é’zzjllﬁﬁ
?1%']23?.
—&_
L GB28181/4REEHA/SOK o
oty — N TPAN

— — — e— e—

| F IR klrﬁ¢&§$ JeEa R
BISHN R AT |
e T




智能分析具体功能

入侵检测
自动检测进入警戒区的人、动物、汽车等移动目标。
警戒区域设置多样化：可在视场内设置任意形状的周界保护区域，满足不同场景下对周界保护监控的需求；
[image: image4.jpg]


[image: image5.jpg]



警戒线穿越检测
在警戒区内，当有人或车从警戒线定义方向经过时，系统将会自动识别并报警。如果移动目标没有按照设定方向穿越警戒线，则不会产生任何告警。

警戒线自由设定：可在警戒区域内，任意设置警戒线的位置；

多条警戒线组合功能：可以通过警戒区域及警戒线的设置，将多条警戒线组合来满足复杂场景的需求

[image: image6.jpg]


[image: image7.jpg]



徘徊检测
当有人在警戒区域内徘徊、滞留达到一定时限后，则触发告警，并用告警框将目标标识出，对于直接穿过警戒区域的移动目标不告警。

多目标同时识别。

[image: image8.jpg]


[image: image9.jpg]



运动目标逆行检测（方向检测）
在警戒区域内，当有运动目标（人或车）按照预先设定逆行方向在警戒区域内移动，则触发告警，同时逆行目标被告警框标识出，并跟踪其运动轨迹。

功能特点。

逆行方向灵活设置：通过设置逆行冗余角度（即运动方向与逆行方向夹角），使运动目标在与逆行方向成一定角度运动时仍然能被检测。从而满足各种场景下对运动目标逆行检测的需求。

[image: image10.jpg]


[image: image11.jpg]



遗弃物检测
在摄像机监视的视场范围内，当有满足预设尺寸范围的物品被遗留在警戒区域内并停留时间达到预设门限后，则自动产生告警，并在物品停放位置产生告警框提醒相关人员注意有异常物品遗留。此外，视场内警戒区域外的物品遗留将不会产生告警。

警戒区域设置多样化：可在视场内设置各种形状，各种大小的警戒区域，充分满足不同场景下对物品遗留检测的需求。

多警戒区同时监测：在同一视场内实现对多个警戒区域同时监测。

[image: image12.jpg]A%

l
MFWEN

P



[image: image13.jpg]RO0D-90110
oMM




物品搬移检测
在摄像机监视的视场范围内，当警戒区域内的目标物品被移动且时间达到预设门限，则自动产生告警，并在目标物品原来放置位置显示告警框提醒相关人员注意物品被移动。此外，视场内警戒区域外的物品移动将不会产生告警。

功能特点：

警戒区域设置多样化：可在视场内设置各种形状，各种大小的警戒区域，充分满足不同场景下对物品被盗检测的需求；

多物品同时看护：在同一视场内实现对多个物品同时看护。

[image: image14.jpg]


[image: image15.jpg]alh



[image: image16.jpg]



摄像机遮挡检测
摄像机被人为涂喷、移动位置、散焦或因环境恶劣如雨雪、日照干扰等该功能模块能及时发现并报警通知相关人员。

[image: image17.png]Sesew

60w

000




[image: image18.png]



火焰检测算法
[image: image19.jpg]| MR | ZenE | SaE | 8dE | FIeE [ Hemsin | W | s |

@ =0

BB

2017-10-06 1

8
Be
SR

Oé &
Oe=igA
OemT
08 #:m
08 =
Oe=E
0§ &=
mp-3=

Ol

X#0
Red
Fren

O & nizs/Es

39

i 0-00&

118 () 1

2017-10-06





火焰有着与众不同的特征，他的颜色、温度、形状以及跳动的形式都可以作为识别的依据。下面，我们将从火焰的静态特征和动态特征两方面入手进行火焰识别。

静态特征（颜色与形状）

首先，火焰有着与众不同的颜色特征。描述其颜色的模型有很多，图7就是其中一种，它可以由RGB空间经过简单比较计算得到。

[image: image20.jpg]



由上图，任何RGB图像中只要满足R>=G且G>B的颜色都可以看作是火焰。图8中显示了由该模型对各种火焰的检测结果。虽然这种模型的误报会很多，但可以作为最初始的筛选手段排除掉最不可能是火焰的物体。

[image: image21.jpg]LR





颜色检测1

[image: image22.jpg]



颜色检测2

[image: image23.jpg]



颜色检测3

火焰的外形也是用来识别的重要特征。一种模型是采用嵌套式轮廓模型。它默认火焰存在一个或几个燃烧点，火焰从这些燃烧点一层层的向外扩散。越到外层的地方其形状的可边度越大，而且是连续的。图9展示了一个燃烧点的火焰模型，它由三层火焰轮廓组成，对于其右侧图10中的火焰经过该模型捕捉得到如下图结果。

[image: image24.jpg]



火焰模型

[image: image25.jpg]



火焰图片

[image: image26.jpg]



匹配成功

动态特征（频率）
火焰是跳跃着的，或者说是移动变化着的。初看起来没有什么规律，其实，经研究发现，火焰的外焰部分的运动存在一定频率。从图12中红色标出的火焰外焰部分来看，这些像素点在经历着有火焰和无火焰两种状态的切换，这个切换的频率经过计算是10HZ。这样，我们通过捕捉这个10赫兹的特征可以进一步确认是否有火焰的存在。

[image: image27.jpg]



火焰外焰

[image: image28.jpg]



外焰频率

除此之外，火焰的运动是有能量变化的。燃烧的物理变化和化学变化造成了火焰能量的不均衡分布。这点可以作为区分火焰与其他颜色相似运动物体的特征。图14中红色衣服上被黑色边框划出的区域能量变化在其右侧显示，可见衣服的能量分布是均匀的（显示为均一灰色，没有亮暗变化）。与之对比，火焰的能量变化就显得非常不均匀，在能量分布图上看得到明显的亮暗变化。

[image: image29.jpg]



能量分布

[image: image30.jpg]



能量分布

烟雾的特征和火焰有着明显的不同，无论是静态的还是动态的。这样使得我们可以将其与火焰识别分开处理。

静态特征（外形与对比度）
烟雾在颜色上没有像火焰样存在明显的分布，而且颜色与烟雾的浓度有直接关系。淡淡的烟是半透明的，可以看到其后面的物体，而浓烟是灰黑的，完全挡住了后面的事物。这样，单独考虑烟雾的颜色便无法描述它的特征。然而，无论烟雾浓淡，它都会使后面的事物变得模糊，甚至被完全遮挡。我们可以通过像素的对比度变化判断烟雾的有无。下图显示了通过对比度变化检测烟雾的结果，即我们通常讲的二值化，把所有的像素点的值变成0或255两种值，这样就能明显的判断出变化的部分。

[image: image31.jpg]



烟雾原图

[image: image32.jpg]



对应二值图

[image: image33.jpg]



烟雾原图

[image: image34.jpg]



对应二值图

动态特征（扩散）
烟雾的动态特征是烟雾区别于其他事物的重要特征。它具备以下特点：首先，烟雾以扩散的形式变化，可以假想存在一个或几个烟雾发生点，烟雾围绕这些点扩散开去（如图17和图18所示）；其次，与火焰类似，烟雾的边界变化也存在一个3Hz的频率；再有，烟雾的轮廓是清晰画面与被烟雾模糊画面的交界；最后，烟雾的运动是连续而且是非刚性的。这些特点决定了烟雾与行人，汽车等等前景运动物体有本质的不同。

[image: image35.jpg]



物联网子系统

物联网通过智能感知、识别技术与普适计算等通信感知技术，广泛应用于网络的融合中，也因此被称为继计算机、互联网之后世界信息产业发展的第三次浪潮。物联网是互联网的应用拓展，与其说物联网是网络，不如说物联网是业务和应用。因此，应用创新是物联网发展的核心，以用户体验为核心的创新2.0是物联网发展的灵魂。

物联网架构图

[image: image36.jpg]e‘ LEDETR

FNAPP





温湿度传感器 

[image: image1.jpg]HDMIf i

HIM T4 &
B % 2 .
[ DMt WHEU RS
HDV i

- -

T AL AL

ADSLJ"™ o

o




[image: image63.png]QI




采用高精密度数字式一体温湿度传感器，用于对空气中温湿度和粮食内温湿度进行在线实时检测。

安装方便，采用壁挂式安装。                             

性能可靠稳定。                                     

精确度高。       

产品参数：

	温湿度测量范围
	温度：—20℃～+80℃/湿度：5～95%RH，无凝露

	输出分辨率
	温度：0.01℃/湿度：0.01%RH

	精度
	温度：＜±0.5℃@25℃    湿度：＜±3.0%RH@25℃（30%～80%RH）

	工作电流
	＜20mA

	工作电源
	9-28VDC

	通讯协议
	ModBus-RTU协议

	外壳材料
	ABS塑胶盒（阻燃）

	防水防尘等级
	IP55


[image: image64.jpg]


二氧化碳传感器

用于对空气中二氧化碳度和粮食内二氧化碳浓度进行在线实时检测。

采用美国Telaire尖端NDIR红外自扩散传感器，15年的传感元件寿命。

提供多至3路0～10V的模拟量输出信号或最多3路继电器干触点输出信号微处理器控制，反应迅速，准确性高，可根据客户的应用情况现场编程设置

全范围线性输出和PID调节输出两种模拟量输出选择

RS-485通讯接口，15KV防静电保护，独立地址设定

产品参数：

	测量范围
	0~5000ppm/0~20000ppm

	输出分辨率
	1ppm

	测量精度
	40ppm+3%读数

	电压
	24VA/VDC  220/240VAC（v）

	重量/尺寸
	130×90×40mm


水位计参数
[image: image37.png]



	名称
	参数

	量程
	1~50米

	供电电压
	12～36VDC（一般24VDC）

	精度等级
	±0.2%FS，可选±0.1%FS

	工作温度
	25～80℃

	防护等级
	IP68(与水接触部分)


PM2.5/PM10传感器

PM2.5传感器采用日本进口电子元器件，加上先进的光学和气体流动结构，构成了整个PM2.5采集设备，其主要参数如下：

PM2.5

测量范围：0~500UG/M3

分辨  率: 1UG/m3

误    差：±10%

PM10

测量范围：0~2MG/M3

分辨  率: 1UG/m3

误    差：±10%

浊度传感器

量程范围:0.1~1000NTU

精    度:<5%或0.3NTU

防护等级:IP68

温度范围:0~50℃

振动传感器
可用于对轴承座、机壳或结构相对于自由空间的绝对振动测量。其输出电压与振动速度成正比，故又称速度式振动传感器。其输出可以是速度值的大小，也可以是把速度量经过积分转换成位移量信号输出。这种测量可对旋转或往复式机构的综合工况进行评价。

基本原理：振动传感器属于惯性式传感器。是利用磁电感应原理把振动信号变换成电信号。它主要由磁路系统、惯性质量、弹簧阻尼等部分组成。在传感器壳体中刚性地固定有磁铁，惯性质量（线圈组件）用弹簧元件悬挂于壳体上。工作时，将传感器安装在机器上，在机器振动时，在传感器工作频率范围内，线圈与磁铁相对运动、切割磁力线，在线圈内产生感应电压，该电压值正比于振动速度值。与二次仪表相配接，即可显示振动速度或振动位移量的大小。也可以输送到其它二次仪表或交流电压表进行测量。

传感器的总体设计保证它有如下使用特点：

 1. 它的输出信号和振动速度成正比，因此对振动测量来说可以兼顾高频、中频和低频的应用领域。并且符合目前国际标准（ISO）对旋转机器评定参数的要求。

2. 相对于其它类型的振动传感器而言，传感器有较低的输出阻抗，较好的信噪比。它同一般通用交流电压表或示波器配合就能工作，对输出插头和电缆也无特殊要求，使用方便。

3． 传感器有较低的使用频率可以适用于低转速的旋转机器。

4． 传感器设计中取消了有磨擦的活动元件，因此灵活性好，可以测量微小的振动。（0.01μm）

5.传感器有一定抗横向振动能力。（不大于10g峰峰值）技术条件及主要指标

门禁子系统

概述
门禁, 又称出入管理控制系统，是一种将信息技术、电子技术和机械锁有机地结合在一起，管理人员进出的数字化管理系统。

本门禁控制系统是以智能卡技术、计算机技术为核心，加上可靠的门、通道控制设备，从而实现进出门方便、安全、实时的现代化管理；该系统可实现人员出入权限及信息监督管理功能。项目根据客户实际需求及工程建设施工的实际技术要求，我司工程技术人员初步为该项目拟定了本工程实施技术方案参考资料。

硬件系统设备有单门控制器、双门控制器可供选择，项目在具体实施时可根据技术、成本、施工等情况自由选配、灵活组合，实现项目的最佳方案。各门按标准配置进/出门方向各安装防水型读卡器或键盘型读卡器。若出门无需刷卡或密码，则出门方向安装出门按钮。各门根据门的材质、开门方式安装单/双门磁力锁、电插锁或灵性锁。

整个系统前置控制设备与管理电脑的连接，采用TCP/IP通讯方式，联网线材为五类双绞网线，可通过网络设备（网络交换机）直接连入管理区内局域网或直接接到管理工作电脑上。管理工作站安装单机版或网络版门禁管理软件，并连接发卡设备。

结合硬件配套设备的组合及软件系统的设置，外来无卡人员将无法通行受控门；当发现有小偷等情况时，可实现将各门锁死使之无法逃脱；联动消防报警输出主机，当有火灾等消防警情时，系统自动报警并自动打开所有受控门，使各受控门内人员可以安全逃离火灾现场。

门禁网络结构

一卡通门禁系统根据需要，由多个单元门禁构成。根据建筑结构和用户需求，以达到方便管理的目的，每个单元门使用一个读卡器和一个开门按钮，进门时刷卡开门，出门时按开门按钮，控制器支持直接使用TCP/IP连接，可以直接接入局域网内。

[image: image38.jpg]



系统功能

基本功能

（1）进出权限管理

系统权限管理分类清晰明确，用户权限设置灵活。可设置某人能过哪几个门，或者某人能过所有的门，也可设置某些人能过哪些门。 

（2）进出时段管理

可以灵活设置某个人对某个门，星期几可以进门，具体到每天几点到几点可以进门。

（3）进出验证方式管理

进行进出方式的授权，进出方式通常有密码、读卡（生物识别）、读卡（生物识别）+密码三种方式。也可以为任意几种方式的组合，如首卡开门、多（N+1）卡开门等。

（4）联机/脱机运行

系统可以在网络正常情况下，联网运行、实时监控管理。数据自动采集/上传，自动监测联网状态。在断网情况下仍然可以正常脱机正常运行，即使停电信息也永不丢失。

（5）远程开门

管理员可以在接到指示后，点击软件界面上的“远程开门”按钮远程地打开发送请求的门。

（6）开门密码

每个门禁控制器都可以支持超过一千笔以上的开门密码。对于经常忘带卡的用户可以方便使用。

（7）分时段开门模式

除了常规的针对人的分时段管制外，还能单独针对门进行分时段设置开门模式，支持一天不同时段才有不同的模式开门。开门模式包括刷卡开门、密码开门、刷卡加密码开门等。

实时监控功能

（1）联动视频报警

实时监控非法卡、强行闯入等报警信息，并且在报警信息上来时，支持联动视频监控实时录像，联动报警系统进行布撤防。

（2）实时提取数据

用户可边监控，边自动提取控制器内的记录，即时刷卡上传后台。

（3）出入记录查询

系统可储存所有的进出记录、状态记录，可按不同的查询条件查询，配备相应考勤软件可实现考勤、门禁一卡通。

（4）实时显示门状态显示

可以实时监控所有门刷卡情况和进出情况。接上门磁信号线，用户可了解到各门开、关情况。

（5）电子地图实时监控

各受控门安装探测器（如门磁等），设备实时联网，可通过软件实时显示门状态（如正常开、关，异常开门、超时关门等）于电子地图界面中，实现各门实时地图监控功能。

异常报警功能

（1）门长时间未关闭报警

门被长时间打开（超时时间可设置）忘记关门，系统软件监控界面会用红色的提示该报警信息的时间和位置，并驱动电脑音箱提醒值班人员注意（可本地或远端报警）。该功能需要加装门磁或者选用带门磁反馈信号输出的电锁并连线到控制器。

（2）非法卡刷卡报警

当有人用未授权的卡试图刷卡，系统会在监控软件界面予以红色提示报警，并驱动计算机音箱，以提醒值班人员注意，本地控制器蜂鸣报警或外接声光报警器。

（3）紧急开门及消防报警

如果控制器接了报警输出及消防联动，控制器接到消防开关信号时，控制器所辖的门全部自动打开，便于人员逃生。并可以启动消防警笛和存储记录消防报警记录的时间。

（4）非法闯入报警或强行开门报警

即没有通过合法方式（刷卡 按钮 等）强行开门或者破门而入。系统软件监控界面会用红色的提示该报警信息的时间和位置，并驱动电脑音箱提醒值班人员注意（可本地或远端报警）。该功能需要加装门磁、红外对射器或者选用带门磁反馈信号输出的电锁并连线到控制器。

（5）胁迫报警（行业特殊功能）

当使用者被人胁迫要求打开门的时候，可以在密码键盘上输入胁迫密码，门被打开，使用者不会受到伤害，而总控制中心的软件监控界面上已经显示出该地点有被胁迫开门的报警信息。同时在控制中心的电脑音箱会发出报警声音（本地无报警信号），提醒值班工作人员及时注意。

（6）反潜回防尾随（行业特殊功能）

有些特定的场合要求，执卡者从某个门刷卡进来就必须从某个门刷卡出去，刷卡记录必须一进一出严格对应。进门时未刷卡，尾随别人进来，出门刷卡时系统就不准他出去；如果出门未刷卡，尾随别人出去，下次就不准他进来。或者某人刷卡进来后，从窗户将卡丢给其他人，试图进来，系统也会拒绝该人刷卡进来。

（7）互锁功能（行业特殊功能）

在某些特定场合要求，某个门没有关好前，另外一个门是不允许被打开的。双门控制器可以实现双门互锁，四门控制器可以实现 双门互锁 三门互锁；最多可实现五个门互锁，即通过集联门控器将五个单门控制器互联。

联动功能

（1）联动视频监控（行业特殊功能）

该功能可根据用户及现场实际需求，通过门禁系统与视频监控系统硬件或软件之间的互联，可实现对受控门的实时视频监控功能或图像抓拍功能。

（2）消防联动（行业特殊功能）

系统与消防报警主机联动，当出现火灾或其他消防报警输入时，系统可根据预设将所辖门全开或全关。

（3）商区可视对讲联动（行业特殊功能）

与商区对讲系统联动，实现对讲开门功能。

（4）与周界报警联动（行业特殊功能）

将周界报警主机报警输出接至系统报警输入端子，当有周界报警信号输入时，系统将进入预设处理状态。

8K地图子系统
多系统多业务融合管理

通过将现有多种部队勤务系统融合进视频指挥调度系统，实现对多种兵种管理人员的可视化调度管理，通过音视频快速传输网络，将原来各自独立子系统整合成一个统一由指挥中心管理、协调、布控，真正实现部队系统联防、联动、全局决策，提高部队指挥效率。

可视化GIS地图调度

基于GIS地图系统的指挥调度台集成地图，有二维、三维地图，可以根据实际进行地图建模；前端人员的信息、终端类型、位置在地图上直观显示，具备了简单、易学、直观、快速调度等多种优势，可以任意自由地将各种前端组长和兵力布置情况通过音视频资源终端呈现在指挥中心各个大屏系统当中。

如果已有设备（单兵、局所、车载、监控点）上传GPS信息给8K地图物联网平台，则地图上会在相应的位置显示出这些设备，实现实时查看兵力布置情况。登录后看到的第1个设备是8K地图物联网平台第1个获取到的设备（不定），可通过左上角的比例调节按钮调节地图显示出所有设备，实现查看指定的人员位置信息。

[image: image39.jpg]4K E B & g || AR

BRI A DE

o
e





（图4）地图街道、三维、卫星的模式显示
调度视频预览

选择点击地图上想要观看的点，双击即可弹出视频。

[image: image40.jpg]4K EI B &





（图5）视频预览

点击播放视频按钮，开始实时播放前端组长手中的单兵设备的视频。预览时，还可对该设备的视频进行录制，点击视频预览窗口上的 【开始录制】按钮即可开始；停止预览时，点击窗口右上角的【X】按钮即可关闭视频预览窗口，可同时预览多个设备。

语音对讲

点击地图上的某个点，选择可视对讲功能，即可进行语音对讲。

[image: image41.jpg]



（图6）打开功能按键菜单

点击可视对讲 ，开始实时播放该设备的视频，并与该设备进行实时通话。
[image: image42.jpg]



（图7）音视频对讲
移动快速布防维稳处突

 移动快速布防维稳处突，对特定区域进行针对性布防，现场指战员可以通过移动应急指挥车建立临时监控指挥中心，通过车载指挥终端与前端人员快速建立对布置区域，并通过手持终端的指挥移动作战小组进行区域协防，凸显战场作战的灵活性。

协同作战

 指战员组长实时回传作战现场动态，由指挥中心统一协调指挥作战，指挥中心可以任意自由地将视频分发到各组长的单兵终端系统当中，包括手持移动多媒体单兵设备、智能手表定位、集中电视墙解码设备等多媒体通讯系统。支持支持双向音视频通讯，实现了多个不同类型视频用户协同视频应用的能力，增强了交互手段的同时也提高了应急环境下的多系统协同部署。

移动终端操控性强，功能完善

移动终端作为系统的前端的信息采集部分，可以实现视频数据的采集、抓拍、区域放大、加密、编码、存储、传输、回放、预览。还可以利用GPS/北斗卫星型号定位当前位置，并通过语音对讲功能与指挥中心保持密切联系。

点对点调度功能

指挥中心可以实现和现场人员的点对点通信，可以看到现场的情况和现场之间音视频通信，满足指挥中心对现场的指挥。

[image: image43.jpg]



（图11）点对点

多方协调视频调度功能

实现现场单兵、现场车载、现场视频监控、指挥中心、领导、相关部门之间的协调调度功能，多方之间可以共同看到现场的情况，协同讨论，对现场工作进行可视化指挥，跨部门调度。

[image: image44.jpg]4K EI B &

2 -~
AR AR





（图12）多视频预览

同步群组会议

8K地图物联网平台的群组模块，可获取到联网平台上召开的所有群组会议。

[image: image45.jpg]AR | | B
B

23]
B

ARFR

B

T

2L
B AR
TR

AKHL IS &

ehis

i
NG

s
oo

BEhigns =
HERE B
: s
Lz ] :
g ]
£33k
hEm

T

4 st

R

A g





（图13）同步不群组会议列表

监控视频预览

实时预览各个手持设备、车载设备、移动监控点的实时图像，能够快速导播控制各方视频画面，创建优秀的指挥控制中心。

[image: image46.jpg]KRERFT &





（图14）视频预览

移动巡更
中心平台记录指挥车、移动终端的位置轨迹，在事后允许查询并模拟轨迹运动；点击地图上的某个设备，点击移动巡更，下侧按钮为查看历史轨迹按钮。

[image: image47.jpg]4K B R P F &

Ban 1“{4&'_'* s

Y1769

ke

55 VA= 760,

G

1315

i < TH
L)) R
G

i

y 2 Y T o i .
.%mmﬁﬁ@@lh&”i ! R " '3 & \ £ : 2 @ % 4
RE) L N / P, ¢ LR W S ) iy ™ s ;

THARF AR

o % 5 @) > Vil 5 7 ; . ﬂAﬁff@‘qJ‘E‘Euﬂ\E’j
L@ ey . @ = ursHER





（图15）打开功能按钮菜单
点击查看历史轨迹按钮，打开时间段设置窗口，指定显示轨迹的开始和结束时间。设置完成后点击【确定】按钮，地图上显示出该设备指定时间段的运动轨迹。

[image: image48.jpg]it ) Secattng 1





（图16）设置时间段查询轨迹图

4G单兵子系统

[image: image49.jpg]


[image: image50.png]


[image: image51.png]


[image: image52.png]



4G单兵采用安霸高速 处理器和嵌入式 Linux 操作系统，集高清视频、音频、4G 无线通讯模块、GPS、存储、报警等模块，可广

泛用于公、检、法、司、武警、工商、税务等执法部门。执法者在执法现场使用该设备可适时记录现场情 况，收集证据，规范执法行为，并可通过3G/4G无线网络进行实时视音频信息传输、语音对讲等功能；协 同后端功能完善的监控调度指挥平台系统实现针对户外移动式个体的远程调度指挥功能。

产品特点

采用AmbabrellaA12（安霸）主控芯片，摄录效果更出众，产品运行稳定。搭配高清晰、低照度工业级 1/2.9 CMOS感光元件，影像效果出众，色彩绚丽真实。

采用嵌入式 Linux 操作系统，系统运行稳定，能有效防止病毒等入侵系统。

专业的防水防尘设计，IP66 防水等级可有效防止雨水与灰尘进入。

工业级塑料及结构设计，裸机可承受 2.5 米自由跌落，机身及数据不会损坏。

全高清 1080P  30fps 摄像，H.264 编码，采用 Ambabrella Smart 超低码流设计，减少存储容量。

拍照 3600 万像素，JEPG 格式。

高清 2.0 英寸显示屏，对角线≧52mm，可选择关屏。

内置全网通 4G 模块，支持 4G 无线传输，可接入平台进行集中监控。

内置 WIFI 模块，支持 WIFI 无线传输。

内置 GPS 或北斗（选配）定位模块，支持平台定位设备与轨迹回放。

支持设备与平台双向语音通话。

系统开机启动时间超快，上电到到全功能录像<3 秒。

紧急报警功能，支持长按报警按钮，向平台发送报警信息功能。

大口径镜头设计，170°广角镜头既能保证动态时高信息量的大视角录像，又能保证静态时拍摄清晰的画面；并采用鱼眼矫正，可矫正大角度镜头导致的光学图像变形。

双麦克风设计，高灵敏度、高信噪比录音功能。

顶部人性化“电源”“工作”指示灯，给执法使用带来更多便捷。

“激光定位”设计，保证摄录画面不偏移，执法证据清晰有效。

14PIN多功能接口（外接麦克与摄像机，选配），MiniUSB接口用于充电与传输数据。

一键式操作，录像/录音/拍照等支持一键式操作，并可快速查看拍摄录取的影音资料。

具有全自动或手动红外夜视功能，内置两颗大功率红外光源，在开启夜视功能后，可看清距样机8m处人物的面部特征，并可看清距样机 15m处的人体轮廓。

一键录像功能，在关机状态下，针对执法突发状况，可一键进入录像状态，确保不遗漏任何执法数据。

双块可更换电池设计，单块电池可支持连续摄录6小时(单电池4G工作时间为3小时）。

低功耗设计，整机录像功耗<0.9W。

外接对讲麦克：可外接对讲麦克。

外接耳机：支持

底座：设备配有专门底座，可用于充电及传输数据。底座能同时为执法仪和备用电池充电。

采用先进的加密技术，配备完善的执法仪后台PC管理软件、同步校时、一键上传数据，确保数据的安全及分级管理。

产品参数

	
	项目
	SAN-4GDB（A）技术参数

	系

统

功

能
	主控方案
	安霸 A12

	
	镜头广角
	170º

	
	存储容量
	内置 16G/32G/64G/128G（选配）

	
	数字变焦
	16 倍(最大分辨率不能调焦)

	
	操作系统
	嵌入式 Linux 系统

	
	显示屏尺寸
	2 英寸 LCD 全高清显示屏

	
	叠加水印
	支持

	
	本机回放
	支持(可现场回放视频/照片/录音文件)

	
	分段视频
	支持(可设置多种时间分段视频)

	
	重点标记
	支持(视频拍摄时一键标记重点录像)

	
	密码保护
	支持(软件密码保护，防纂改，防删除)

	
	日志功能
	支持(文件都附加时间，产品编号，使用者编号等信息)

	
	警报功能
	支持(长按菜单键可现警报声和警报闪光灯)

	
	激光定位
	支持(定位拍摄，保持画面不偏移)

	
	照明灯
	支持(夜晚可当照明灯和补光灯)

	定位功能
	内置 GPS 和北斗双模模块

	无线

连接
	3G/4G 网络
	TD-SCDMA / EVDO / WCDMA / LTE-TDD FDD

	
	WIFI 网络(选
	支持 802.11b/g 协议,2.4GHz

	
	WIFI 加密
	(WPA、WPA2、WEP 加密协议)

	视音

频 输 入/输出
	视频压缩标准
	H.264

	
	视频压缩格式
	AVI、MP4

	
	音频压缩标准
	G711/ADPCM/AAC

	
	音频输入
	双麦克风

	
	视频编码分辨
	1080P/720P/VGA

	
	视频帧率
	1080p@30fps/720p@30fps


	
	视频码率
	高/中/低可设置

	
	视频本地存储
	1080P

	
	视频远程传输
	1080P\720P\D1\CIF

	拍照

功能
	照片格式

	JPEG（可定制）

	
	拍照像素
	36M(7696X4329)

	
	防抖功能
	电子防抖

	
	快门控制
	电子快门

	
	暴光方式
	自动

	录音

功能
	音频格式
	WAV（可定制）

	
	一键录音
	支持单独录音，双麦克防噪

	红外
	红外夜视
	10 米看清人脸，15 米看清人体轮廓

	
	红外切换
	手动/自动切换

	电池
	电池容量
	单块 1950mAh，共两块

	
	充电时间
	单块≦3 小时

	
	录像时间
	双块可录 9 个小时

	外观

结构
	重量
	155g+15g(主机+背夹)

	
	外观尺寸
	85x62x31mm

	
	防护等级
	IP68

	
	抗跌落等级
	2.5 米

	
	工作环境温度
	-30℃～55℃

	
	接口
	USB、14Pin 多功能接口，座充支持充电及传输数据

	环境
	工作温度
	-40℃～+60℃


太阳能系统
概述

太阳能供电技术作为一种高新技术，最早应用于航空探险等高端应用场合，随着各国的推动，太阳能供电 技术也得到了日新月异的发展，太阳能发电和太阳能供电技术日益走进民用应用的场合。 在森林、道路、 河流、山川等通信或音视频电子设备应用场合，主要采取电网供电和电池供电方式，电池供电往往只能解 决临时的需要，不能作为长期的供电电源；而采取电网供电方式存在诸多缺点： 

1、供电方式为电缆输送，工程施工困难，造价高昂；

2、系统维护不便，高压输送存在安全隐患，运营成本高； 

3、安装、组网困难。 


而太阳供电系统工作时无需水、油、汽、燃料，只要有光就能发电的特点，是清洁、无污染的可再生 能源，而且安装维护简单，使用寿命长，可以实现无人值守，倍受人们的青睐，是新能源的领头羊。近年 来，太阳能的应用在全球越来越广泛，特别是在野外领域，太阳能电源系统正逐步取代一些传统的电源设备，得到越来越普遍的应用。 太阳电池方阵在晴朗的白天把太阳光能转换为电能，给负载供电的同时，也给蓄电池组充电；在无光 照时，由蓄电池给负载供电。太阳能供电系统由太阳电池组件构成的太阳电池方阵、太阳能充电控制装置、 逆变器、蓄电池组构成。 

太阳能电池板阵列组件 

●太阳能电池板阵列的表面采用复合材料，由进口层压机层压而成。气密性、耐候性好，抗腐蚀、机械强度 好。 

● 太阳电池为单晶硅太阳电池，太阳电池转换效率高。而且太阳能电池板阵列一次性性能佳。 

● 太阳电池在制造时，先进行化学处理，表面做成了一个象金字塔一样的绒面，能减少反射，更好地吸收 光能。 

●采用双栅线，使组件的封装的可靠性更高。 

●太阳能电池板阵列抗冲击性能佳，符合IEC 国际标准。 

●太阳能电池板阵列层之间采用双层EVA 材料以及TPT 复合材料，组件气密性好，抗潮，抗紫外线好，不 容易老化。 

●ABS 塑料接线盒，耐老化防水防潮性能好。 

●带有旁路二极管能减少局部阴影而引起的损害。 充放电控制器 

● 智能控制器能控制多路太阳电池方阵对蓄电池组的充电，并实现蓄电池给负载供电。 

● 采用先进的阶梯式逐级限流充电方法，依据蓄电池组端电压的变化趋势自动控制多路太阳电池方阵的依 次接通或切离，既可充分利用宝贵的太阳电池资源，又可保证蓄电池组安全而可靠的工作。 

● 蓄电池组过放电保护功能。 

● 蓄电池组过充电保护功能。 

● 太阳电池、蓄电池、负载反接保护。 

● 太阳电池防反充功能。 

● 太阳电池充电控制功能。 

● 负载供电控制功能。 

● 提供 RS232 和 RS485 通信接口，便于实现远端和近端监控。 

蓄电池组 

● 蓄电池组是独立太阳能供电系统不可缺少的重要部件，因为太阳能供电系统本身只有光电转换的作用。 为了解决太阳光能供电的同步性和储能的效果，满足阴雨天和夜间的正常供电，必须配备合理的蓄电池组。 

● 蓄电池容量应能保证连续最长的阴雨天的供电。

太阳能系统优势
太阳能监控系统由于主要利用的是可再生新能源供电的无线传输模式，所以该系统具有：不需挖沟埋线、不需要输变电设备、不消耗市电、维护费用低、低压无触电危险。此种工程案例主要应用于一些偏远地带以及太阳能资源相对丰富的地区。如政府用地、高速公路，电力传输线监控，石油、天然气管道监控，森林防火监控，水资源监控，矿产资源监控，边境线监控，航道指示灯塔、海岸线，岛屿（群）等。其次是景区的需要，如城市风光景区、旅游景区、自然保护区、野生动物保护园区。简单概括为“三无一有”的地方，即无人无电无网线，但需要实时监控管理又需节能零排放无污染的地方或区域。   

这些野外大范围监控是网络视频监控的一个新的应用市场，它对监控系统的供电和信号传输提出了各种新的要求。利用太阳能和无线网络传输来实施远距离视频监控，相比传统的模拟监控模式，有助于大幅度降低工程材料使用量和施工作业工程量，是野外视频监控领域节能环保的有效选择。无线太阳能远程监控是新能源行业和物联网行业的一个有效结合。
系统结构

[image: image53.jpg]A

s /

R
BARN

!
3

Wik




太阳能发电是整个系统工作的能量来源，当太阳能发出的电量在供给整个系统工作后有富裕时，蓄电池中的储备电量才会不断上升。所以太阳能发电的能力是整个系统的关键，需要根据太阳能为蓄电池充电的速度来决定太阳能发电的功率。由于蓄电池充电有其自身的特性和有效日照时间的影响，蓄电池需要一天或以上才能达到充满的效果。
蓄电池是维持在没有日照情况下系统工作所需的能量，当发生连日阴雨的情况时就需要蓄电池有足够的电量维持整个系统的连续工作。
由于太阳能发电和蓄电池储电的宝贵，它直接影响了整个系统的建设成本，因此整个系统中工作部分设备的低功耗运行变成为了太阳能无线视频监控的关键之一。目前市场销售的摄像机都没有在这方面提供明确的数据，不少摄像机如高速球采用24伏交流供电。为了使太阳能和蓄电池的电压能够满足市售摄像机的工作，必须对系统中的电压进行变化。由于电压变换过程中的损耗，使得整个系统的电量有效使用率大幅度下降。为了解决这个棘手的问题，我们必须制定太阳能无线监控系统进行供电及相关标准并进行统一。“首先，所有摄像机和各种设备都基于直流12伏电压，而且满足低功耗运行要求，比如说我们对摄像机换了电机，对部分电路采用低功耗元器件并进行了特别设计；其次：缩短其部分系统的运行时间。比如说功放，它只有在通话时才会自动开启。这样整个耗电系统就符合低功耗要求，同时也降低了太阳能系统的供电成本。
太阳能电池组件设计选型

设计拟采用多晶硅太阳电池组件。

[image: image65.png]


[image: image54.png]imm |

I - SR GEnERT R

Seeeemmm





	技术参数

	
	组件由36片125×125的多晶硅太阳电池串联组成。

	
	阳极氧化铝合金边框构成实用的方形结构，允许单个使用或阵列使用， 

	
	配有标准支架系统，安装孔

	
	保证25年使用寿命。

	
	防尘接线盒，保证接线的安全可靠。

	
	银白色铝合金边框、高透光率钢化玻璃、白色TPT衬底。

	
	典型参数：

	标准测试条件：    （AM1.5）辐照度=1000W/m2 ，电池温度=25℃

	电池正常工作温度
	50℃
	峰值功率（Wp）
	120W

	短路电流温度系数
	＋0.4mA/℃
	开路电压(Voc)
	21.6V

	开路电压温度系数
	－60mV/℃
	最大功率电压(Vmp)
	17.2V

	填充因子
	70％
	短路电流(Isc)
	7.8A

	边框接地电阻
	≤1ohm
	最大功率电流(Imp)
	6.98A

	迎风压强
	2400Pa
	重量
	11.0Kg

	绝缘电压
	≥1000V
	外型尺寸(mm)
	

	安装孔径
	φ9
	安装孔尺寸(mm)
	


主要特点：

(1) 组件设计

按国际电工委员会IEC：1215：1993标准要求进行设计，采用36片或72片多晶硅太阳能电池进行串联以形成12V和24V各种类型的组件。该组件可用于各种户用光伏系统、独立光伏电站和并网光伏电站等。
(2) 组件选材

■电池片：采用多晶硅片太阳电池（尺寸为125mm×125mm）。电池的减反射膜为增强等离子化学气相沉积的氮化硅膜，呈深蓝色。电池的平均转换效率在14.5%以上。
■组件边框：组件边框是由阳极氧化优质铝合金边框制成，其表面氧化铝膜的厚度为25微米。组件边框设有四组方便安装的螺孔和一组接地孔，完全满足国际权威机构认证要求
■钢化玻璃：组件的表面玻璃采用了澳大利亚Pilkington公司的低铁（含铁量低于0.02%）钢化玻璃，其厚度为3mm，其大部分光波段的透光率大于92%。
■封装材料：组件由国外进口的抗老化EVA（乙烯—醋酸乙烯聚物）和耐候性好的优质TPT（复合氟塑料膜）材料层压而成。
■ 接线盒：组件的接线盒是根据目前国际市场太阳能发电的要求进行设计和制造的，采用了优质PP材料作为接线盒外壳和内绝缘材料，镀银铜质电极材料作为接线柱，并配置两个旁路二极管以减少热斑效应。接线盒具有很好的密封和防水性能。
2）充电控制器

[image: image66.png]Current(A)

Characteristics

Module IV Graph 165W

5 10 15 20 25 30 35 40 45
Voltage(V)

——STC IV data - BOOW/M2 IV data 5 60OWIM2 IV data —+—STC PV dala ~ BOOW/M2 PV data ——600W/M2 PV data





太阳能充电控制器，原理简述（原理图）
性能特点： 

控制电路与主电路完全隔离，可正接地也可负接地；数码显示功能，可显示出当前蓄电池电压、太阳能电池阵列输出电流、负载电流及蓄电池充电电流；多路太阳能可以同时接入；充放电各参数点可编程设定，可适应不同场合的特殊要求，而且可避免各路充电开关同时开启、关断时引起的振荡；各路充电压检测具有“回差”控制功能，可防止静态开关进入振荡状态；过充、过放、过载、短路、接反、过热等一系列报警和保护功能；风力控制器内置大功率风机卸载电阻有效防止风机卸载飞车，微电脑及无触点控制技术的独特设计，使其可靠性、安全性大大增加，从根本上避免继电器控制引起打火、烧结失控等问题；品种齐全，适应不同需要。功率从50W到200KW各种大小不等。电压从12V到600V各种电压等级 
应用范围： 

主要应用于邮电通信、铁路通信、公路、信号微波、户用电源、乡村集中供电系统及移动场所的太阳能系统等。

太阳能控制器技术指标： 

	工作电压
	12V、24V电压自动识别

	电压范围12V
	6.9V～17.2V

	电压范围24V
	17.3V～43V

	允许的工作温度范围
	-10℃～+50℃

	允许的储存温度范围
	-20℃～+80℃

	功耗
	12V:ca, 12.5mA , 24V:ca, 15.8mA

	脉宽频率
	30Hz

	最大输入电压
	45V

	最小蓄电池电压
	6.9V


视频会议子系统

系统概述

视频会议系统是一套专业的软件视频会议系统。您可以利用普通的PC机、标准的视频采集设备、耳机和麦克风就能进行基于Internet的虚拟会议。与传统的基于硬件的解决方案相比，视频会议系统是纯软件的解决方案。您无需投入高昂的成本，就能够实现高质量、高可靠性的音视频通讯、协同工作、文档共享、远程会议管理等多种会议功能，有效地节约时间和经费，提高企业的工作效率。

视频会议系统由客户端软件和服务器端软件组成，与会者只需要安装客户端软件，连上Internet就可以随时进行视频会议。视频会议系统采用了20路混音的高端技术，在会议中最多可以实现20人同时发言。最多可同时看25方的视频，您可以通过点击与会人员列表名单来查看与会人的视频，而且可以任意把某个视频放大甚至全屏显示。在会议控制方面，视频会议系统提供了自由上麦的模式，使会议的控制和与会者的操作更方便。在服务器方面视频会议系统支持视频服务器分布和集联。这样充分利用了局域网的带宽而减少了Internet网络带宽的应用使得每个视频会议室可最多容纳千人以上，这样也节省了昂贵的网络带宽的费用。

在数据的协同浏览方面视频会议系统也同样的出色，单在电子白板上的操作就多达30多种，而且所有在电子白板上的操作都可以在打开的电子文档中进行。在电子白板中视频会议系统还提供了独一无二的缩略图查看模式。文档共享的功能也相当的强大，您可以共享给与会者各种文档包括：TXT、Word、Excel、PowerPoint、BMP、JPG等等。

无论是从操作上、技术上还是从功能上来看，视频会议系统都是一套使用方便、效果最好、功能强大的视频会议系统。

功能特点

语音增益，在视频会议室内可以手动设置语音增益。

回音消除以及噪音抑制，并具有独立开发的网络纠错功能和丢包算法。保持语音的连贯性。

强大的电子白板功能，可同时多人操作白板。支持30余种操作，多电子白板切换。在电子白板中可共享并打印白板。

多媒体文件的共享播放，支持AVI、RM、WAV、MP3等格式的文件播放。

支持多种会议模式：多人讨论模式和集中管理模式。

支持会议中文档预先上传。

网络文件共享，支持一对一和一对多的文件传送。

支持多级管理权限。

网络资源可用控制，会议管理员可控制与会者的带宽。

主席对整个会议有绝对控制权限，包括各种发言、控制、视频显示权限、流量控制等，并可锁定会议和将人员请出会议等。

视频同步功能，参会用户的视频与主席的视频保持同步，或者主席看多路视频，其它参会用户只能看到主席指定同步的某一路或某几路视频。

桌面布局同步功能，可以保证参会用户的桌面和主席保持一致，便于会议操作。

与协同办公系统的无缝结合，二者为统一平台，应用方便统一。

功能详解

（1）多种分屏显示

提供多种分屏显示：4分屏、9分屏、16分屏、25分屏。可以同时最多25分屏显示。

（2）功能强大的电子白板

提供30多种白板的操作，并可以在白板中打开Word文档、PPT文档、图片等各种格式的电子文档。

（3）文档共享浏览

可以协同浏览WORD、Excel等各种电子文档。

（4）文件共享

在会议室内起到文件分发的功能。

（5）系统浏览

可以协同浏览网页。

（6）桌面共享以及程序共享

共享自己的桌面操作给所有与会者

（7）多媒体文件的共享浏览

可以播放任何格式的多媒体文件给所有与会者。共享同步观看。

（8）会议录制以及会议回放

可以录制会议的整个过程，包括音视频、电子白板的操作、屏幕共享的操作。

（9）文字交流

支持私聊、表情的文字交流。

（10）数据同步

会议主持人可以控制其他与会者视频会议的界面保持一致。

（11）轮巡显示视频

当与会者较多的时候，可以通过轮巡显示视频节省客户端的带宽。可以设置轮巡的窗口数量和轮巡的间隔时间。

（12）实时监控视频会议的带宽流量

可以监控每个与会议点流量，并且可以控制与会议点的最大流量，使管理员能更好的管理服务器以及客户端的带宽。

（13）会议模式：自由讨论模式、集中管理模式

自由讨论模式：每个与会者都可以申请发言，只要有空闲的发言麦，只要点击“申请发言”就可以直接发言。

集中管理模式：只有通过了会议室管理员的允许才能够发言。

（14）支持最多20路混音

同时可以有20个不同地点的与会议点进行发言

（15）锁定会议室

管理员可以在会议进行或者开启会议的时候锁定会议室，不允许其他人进入。

（16）管理员可以把与会者请出会议室

管理员可以让与会者立刻离开当前会议室。

（17）管理员查看与会者信息

管理员可以随时查看与会者的IP、登陆账号、网卡号以及当前流量。

（18）管理员可以设置临时管理员

在会议室中管理员可以临时授权与会者为临时管理员，临时管理员在会议室可以进行管理员功能的操作。

（19）邀请他人进入会议

通过协同办公系统可以邀请其他协同办公的用户进入到会议。

关键技术

视频会议系统是一个全新概念的计算机协同工作系统，糅合了多媒体音视频协同工具、工作流协同工具、文档编辑协同工具等。同时系统也应用了CSCW（Computer Supported Cooperative Work）系统的最新理论成果，采用了最新的多协同工具集成的平台模式和分布式计算框架结构，拥有良好的适用性和可扩展性，从而使系统走在了协同工作系统应用发展的最前沿。视频会议系统有别于过去传统的计算机协同工作系统，是在新的多媒体网络环境下对新型计算机协同工作系统模式的一次探索和实践。系统中有着许多不同于过去协同工作系统的特征，其中一部分甚至是视频会议系统的独创性设计。

（1）分布式智能协同框架模型

[image: image67.png]7
Lo



[image: image68.jpg]


[image: image69.png]


[image: image70.png]


[image: image71.jpg]-



系统拥有良好的分布式、智能化、协同式的框架模型。该模型基于各种并行处理算法，采用并行推理和执行技术，使系统的各个子系统不仅能同步地并行工作，还能进行异步并行处理。可以按数据驱动或要求的驱动方式实现分布在各处理器上各子系统之间的通信和同步，成功解决了分布式应用中的容错问题、通讯问题、同步问题以及控制问题。而且可以动态的配置和扩充服务器组，提高系统的整体容量、处理效率和可靠性。在服务器采用分布式架构的同时，客户端也采用分布式计算设计，极大地降低服务器负担，提高单位服务器的承载容量，使系统能够支持大规模的协同工作。


（2）实时多媒体组通信的支撑环境

在高性能协同工作支撑环境中，视频会议系统引入多媒体多点传输、资源管理、连接控制等功能模块，重点解决了具有服务质量(QOS)保证的多媒体组通信，使系统真正支持分布式同步交互式的多媒体实时传输。其中资源管理部件负责监控和分配本地和全局的各种物理资源，如缓冲管理、多媒体设备管理、网络带宽的分配等等；多媒体传输部件用来完成单个媒体数据的传输以及多个媒体数据的同步传输；多点呼叫、连接控制部件主要完成多点连接的建立和拆除功能，以及含有多个同步连接的呼叫的建立和拆除功能。

（3）跨网关群组通信支持体系

跨网关群组通信支持体系结构可分为三层。跨网关通信层：该层采用跨网关路由协议，解决NAT/防火墙的穿越问题，在各种复杂网络情况下，能自适应调整最优穿越算法，自动搜索同一局域网或者不同局域网之间的最优通信路由，实现跨网关通信。可靠传输子层：通过通信群组各方的重发机制、缓存机制实现可靠的群组通信和有序的群组通信。这里的有序不仅要考虑同一发方数据在各收方的接收顺序，在某些应用中还要考虑多个发方的数据在接收群组各成员的总体接收顺序。协同应用层：提供面向各种协同应用的不同通信服务。如音频和视频信息传送（RTP）、文件传输数据的可靠数据传送等。

这些群组通信支持对于可视协同办公应用系统的广泛使用是十分重要的。只有建立了广泛的群组通信支持，才能使以它为通信基础的应用系统能推广使用。

（4）占用带宽低

服务器端带宽要求取决于以下因素：视频效果设定、参加会议人数、服务器同时支持会议室情况。前两个因素决定了单个会议的带宽需求，而服务器端带宽为该服务器所支持的并发会议带宽之和。

例如：某台服务器同时支持两个会议的进行，参数如下：

会议1：小视频（两个主席）、10人参加会议 每路视频128K

会议2：大视频（四个主席）、4人参加会议 每路视频384K

则计算如下：

会议1带宽需求：128K × 2× 10  =  2.5M

会议2带宽需求：384K × 4 × 4  =  6M

则服务器的带宽需求为：会议室1带宽 + 会议室2带宽 = 8.5M

从上例中可以看到，大视频效果（CIF）的会议对带宽有更高的要求。对于大视频会议而言，会议实际带宽需求为：每路视频带宽×视频数×参加会议人数

同时需要说明的是，服务器带宽需求为并发会议带宽之和，并发会议指在同一时间段召开的视频会议。

视频会议采用了先进的音、视频编码技术，占用带宽非常的低。以下是各种情况下占用带宽的列表：

	图像分辨率
	图像帧数
	所占带宽

	QCIF（176×144）
	4～6
	50K～60K

	
	6～15
	60K～128K

	
	15～30
	128K～300K

	SIF（320×240）
	8～10 
	150K 

	
	10～25
	150K～300K

	VGA（640×480）
	25
	1兆


在同样低带宽的网络环境下比其他软件的音视频效果更流畅、同步。

（5）系统资源占用低

客户端计算机和服务器计算机普通配置就可以胜任××视频会议系统的正常运行。这样也保证了您在使用××视频会议系统时候更加稳定，不会出现系统崩溃或程序崩溃等现象。

（6）、多窗口视频显示

视频会议系统提供了基本模式（4个小视频）、4分屏、9分屏、16分屏、25分屏、4.6.9.13分屏全屏等多种显示模式。其中您可以把任何一个视频窗口放大甚至全屏显示。如果您想看谁的视频只要在与会人员列表中点击一下他的名字即可。

（7）、支持视频服务器集联

视频会议系统支持多个服务器集联，有了服务器集联技术提高了会议室的带宽也提高了视频会议的质量。

（8）、支持视频服务器分布

如果您需要同时参加同一个视频会议的人数很多，这个时候一台服务器的带宽是远远不够的，但是我们可以给您提供一套支持视频服务器分布的解决方案，让多台服务器来分担同一个会议室所用的带宽。如下图：三个局域网分别有一个分布服务器作为局域网的视频服务器，在进行会议的时候连接在分布服务器的终端用户不需要到公网上的视频会议服务器请求数据而直接从局域网的分布服务器上下载数据即可，这样大大减少了带宽的占用。

（9）、支持千人以上的视频会议室

有了视频服务器集联、视频服务器分布技术，视频会议系统每个会议室最多支持千人以上同时开会。

（10）、多路混音技术

视频会议系统支持八路混音，所有与会者可以同时听到多人发言，保证了会议进行更流畅。

（11）、视频的多分辨率选择

在会议室里，用户可以将任何一个与会者的视频进行放大，其中支持的分辨率有176×144  320×240  352×288  640×480。也可以把视频窗口放大到全屏。

（12）、支持多会议室

一台服务器可以支持多个会议室同时进行。

（13）、数据传输可靠

无论是音频、视频还是数据的传输视频会议系统都采用了符合最新国际标准的256位高强度加密技术，所以您在使用视频会议系统时无论传输任何数据都是非常安全的。

消防子系统

概述

消防工程包括消火栓系统、泵房设备、自动喷淋系统、火灾报警。消火栓水枪选用Q219，水龙带选用衬胶DN65。消防给水管道采用球墨铸铁管（2.0MPa）法兰连接，管道直埋。阀门采用闸钢阀，所有阀门和消火栓均设于井内。管道及阀门，地下式消火栓，管道支架均做好防腐处理，管道除锈后采用一布两油防腐，其余刷冷底子油两道沥青漆两道。

保温井设计：保温井采用砖砌圆形井，直径1200mm，内侧采用水泥砂浆抹面，消火栓下设置砼支墩，井盖采用球墨铸铁井盖。

阀门井设计：采用砖砌圆井，直径根据阀门型号选用，内侧采用1：2水泥砂浆抹面厚20mm，沟底为100厚卵石垫层，井基础为砖砌放大脚基础，穿管部位采用砖拱设置，穿管后用M7.5水泥砂浆填实。阀门下设置砖支墩，井盖为钢筋砼井盖，内设铸铁爬梯。水池设计为钢筋砼水池。

施工准备工作

（一）进场前准备

1.技术交底，方案选择；

2.熟悉施工图纸及施工技术规范；

3.编制施工作业计划，确定工程施工，竣工期限；

4.确定施工人员及现场负责人；

5.编制采购计划并尽快落实；

6.落实现场材料堆放场地及作业场所。

    （二） 施工前准备

1.人员进场并进行现场安全教育；

2. 施工工具，机械进场；

3. 材料进场；

4.按照施工作业计划开工日期开工。

重要部位施工方法说明

为认真贯彻“百年大计，质量第一”的方针，强化质量意识，就重要部位施工方法说明如下。

1、基本要求

1）进场施工前，施工人员首先应熟悉图纸、现场环境，统计出所需材料、工具，做出施工计划，报工程部审批。

2）严格按图纸及规范、规程要求进行施工，检查验收，不得随意更改。施工中如需要更改原设计方案，应有设计人员和甲方签字的书面通知方可施工。施工人员无权擅自更改原设计。

为明确责任，施工中施工人员应将有关工程的所有的文字、图纸资料（包括各种报告、签证、通知、便函、记录、图纸等）妥善保管，需呈报（送）有关单位、部门的则留下复印件，以便中途检查和最后归档。

公司鼓励施工人员应积极钻研业务，熟练掌握施工技能以及系统调试操作技能。但未经工程部经理同意不得擅自调试。系统的调试一般由技术部项目负责人、有资格专业技术人员以及现场施工人员协助共同调试。

2、施工质量要求 

A穿线

穿线之前应清管，检查预埋情况，所有管路清理必须在土建粉刷之前完毕，并填写清管记录。

消防报警控制及联动线，必须按照规范以及图纸设计的要求选型、穿线。

穿线时，管口必须加护套保护，以防损伤绝缘线的绝缘层。

管内线截面积不应超过管内截面积的40%，严禁在管内接头，如有接头必须在分线盒内焊接或端子连接。

接线端子箱内的报警及联动控制线，相互连接，必须采用接线端子排连接，线路必须套号码管，标号应明确，字迹清晰，不退色。

导线接头焊接时，不得用腐蚀性焊剂，应用松香或助焊剂，焊锡应饱满。接头应用黄腊带包缠均匀、严密。

敷设于主管中的导线，长度每超过10米，应在管口接线盒加以固定。

管路中每一个分线盒在穿线后都必须加盖板保护。

吊顶中，分线盒至探头之间的导线不得裸露，应穿软管保护。

B安装底座

安装底座，一般应在线路检查完毕，土建粉刷或喷涂结束后进行。底座接线焊锡应饱满、固定牢靠，底座固定至少要有二个螺钉。底座与埋入盒或安装盒之间应加装绝缘垫片或垫板防止连接与埋入盒或安装盒相碰造成短路。底座固定在矿棉板或石膏板上时，上面应加接线盒。

固定底座物体表面的进线孔不宜过大，必要时，进线孔要采取封堵塞措施。底座安装后，必须加罩保护。

C控制器安装

1）施工中应防止控制器外壳损伤、弯曲、变形、漆层脱落等；

2）控制器表面声光报警器件应完好无损；

3）控制器内的报警、联动控制连线，必须采用焊线，焊锡应饱满。  连接螺母要拧紧；

 4）控制器内的接线，必须要统一标号，字迹要清晰、永久；

 5）控制器外壳必须做到接地保护。

D质量检查

为确保施工质量，质检部专门负责质检工作，业务直接受经理室领导，各项目部工长或工地负责人为本项目质检人。谁施工谁负责，施工人员质量不好的，工长有权对他进行处罚。

检查时间：采取不定期检查（即随时检查）和定期（按工序）检查相结合。

检查首先由各工地进行，其工作贯穿于整个施工全过程，随时发现问题、随时督促整改，在管道安装、瓶组安装、电管敷设、穿线、设备安装等每道工序完成时填写质检报告单。工长认为合格再上报质检部。所有检查情况必须真实记录且双方签字。合格后方可申报竣工验收。

检查的方法：以实地抽检为主（含实际操作检查、直观检查、查阅记录等），必要处采取全部检查。

检查的标准：严格按国家规范、本补充规定以及设计图纸等进行检查。

质检结果及处理：质检结论分优良、合格、不合格三种，对优良工程公司将视情给予质量奖励，对不合格工程以及项目将适情给予处罚，其具体检查评比标准和奖罚办法将另行规定。

对讲子系统

概述

治安监控点绝大多数是固定监控点，实现对固定目标或一个有限监控区域的视频监控不可避免地存在盲点，随着无线传输技术和视频监控技术的快速发展，建设车载取证和单兵执法系统，实时记录执法过程，实时指挥执法过程，快速达到执法目的，真正意义上实现城市治安点面结合的应用需求。

取证对讲系统是对现有安监控系统的一种灵活性、机动性扩充，利用无线传输网络（3G/WIFI等），将音视频图像实时传输到监控中心，结合GIS/GPS系统，实现统一管理和指挥。统支持多种平台接入，支持EVDO、WCDMA、TD-SCDMA、WIFI等无线标准，自带锂电池，具有体积小、重量轻的特点，便于携带，能够满足执勤民警的移动使用需求。

系统结构

[image: image55.png]DY A%

7 X





前端设备

取证对讲设备是针对移动手持的专用监控产品，集成液晶显示屏，集成3G无线通讯模块，内置电池供电，附带线控，小型摄像头，麦克风。采用标准的H.264编码，支持本地控制菜单，本地SD录像/回放等功能，支持抓图及图片浏览，支持标准播放器直接播放码流，支持E家平台集中监控。

单兵主机采用工业级设计，体积小，重量轻，携带方便；防水、防尘，防摔，具有本地图像存储、3G无线传输、GPS等功能，非常适合于移动执法应用。

传输网络

采用3G/WIFI无线传输网络，经网络运营商专线接入到公安监控中心平台，通过防火墙和网闸确保公安网安全性。

H.264压缩标准的视音频码流，CIF格式下全实时传输（25帧/秒）需要512kbps的上行带宽，在384kbps时，可减帧传输，视频流畅性、清晰度照样可以得到保障，当前国内三种3G标准完全可以满足CIF格式的视频流的上传带宽需求

监控中心

取证对讲系统通过统一的监控中心管理平台实现集中管理，共用治安视频监控管理平台。单兵视频图像经解码后可上墙显示，通过流媒体服务器，将视频信号转发给各授权访问用户。

系统功能

1）视频录像功能

在本地microSD卡上录像，可以识别SD卡，最大容量支持到32G。用户可以通过菜单里的录像按钮触发录像，也可以通过外置“录像”按键来触发录像。

2）本地回放功能

在本地可以进行录像文件的回放，可以通过菜单查看SD卡里的录像文件。用户可以选择任意一个文件进行回放。回放过程中有状态栏显示设备状态和回放文件信息。还可以对回放速度进行控制，可以单帧，1/8x，1/4x，1/2x，1x，2x,4x,8x,MAX速度进行回放，可以暂停/继续，可以退出回放至选择回放文件界面。

3）本地抓图功能 

可以通过外接线控上的抓图按键触发DVR进行抓图，用户每按一次抓图键，DVR便抓取一张图片保存到microSD卡上，抓图成功后DVR触发DVR音频输出一段较短的声音表示抓图成功。所抓的图片为jpg格式，采用VGA的分辨率，以日期和时间来命名，比如20091206153824.jpeg。

4）本地图像预览功能

用户可以通过本地菜单中的图片浏览界面浏览SD卡里保存的DVR自身抓取的图片。用户进入图片浏览菜单，自动列出SD卡里保存的图片，用户可以选择要查看的图片，确认就可以进行浏览。在浏览的过程中可以直接切换到上一张或下一张图片进行浏览。

5）本地报警输入功能

用户可以通过按线控上的报警按键，触发一个报警。这个报警可以上传到中心控制端，中心控制端收到后就可以知道前方发生了情况，并采取相应的措施。

6）3G网络接入功能

取证对讲设备中自带WCDMA/ TD-SCDMA / CDMA2000中的一种3G模块，用户可以通过3G模块将DVR连接至3G网络，支持手动连接，手动断开，开机自动连接，需要时自动连接，中心端命令控制。

7）支持GPS功能

设备内部集成了GPS模块，用户可以在取证对讲设备的菜单中看到当前的GPS位置信息，也可以设置GPS信息显示在OSD上，取证对讲设备也可以将GPS位置信息上传至中心控制端，让中心端的人员可以及时了解到前方人员的位置。

8）语音对讲功能

取证对讲系统可实现监控中心与执勤民警间的语音对讲，实现远程一线情况汇报、远程调度指挥等功能，保持单兵移动执法时的通信畅通。

9）USB主从模式切换功能

取证对讲设备外置一个miniUSB接口，可以设置USB为主和从两种模式。主模式时，miniUSB接口可以外接其它存储设备，访问外接设备内的文件。从模式时，取证对讲设备的miniUSB接口可以接入PC机的USB口，PC机可以把取证对讲设备识别成一个存储设备，直接访问取证对讲设备上SD卡里的文件。

10）支持SD卡热插拔

SD卡的热插拔功能。即在DVR开机的状态下，将SD卡插入至DVR的SD卡插槽后即可使用。

11）自动切换节电模式

经过一段时间没有任何操作后，取证对讲设备自动进入节电模式。这段时间的长度由用户来设置。节电模式的状态下，取证对讲设备关闭3G模块，GPS模块，LCD，摄像头的电源，将CPU和DSP设置为低功耗状态，单片机处于休眠模式。有任意键输入时，自动进入正常工作状态。

报警联动子系统

独立的报警联动服务器(JSAS)，支持多个厂家的报警接入，包括深安等专业报警运营系统，及矩阵报警主机等１６路、３２路专业报警主机，网络音频报警接入，门禁报警接入及网络电话报警接入，消防报警接入等专业解决方案。当然矩阵内置的报警功能模块，也支持最基本的录像机信号量报警及移动报警等功能。

报警联动切换方面，我们不仅支持一对一的报警切换，在地图上报警弹出图标并输出相应的报警信号，报警时将云台转到指定位置等常见的报警功能。而且增加了报警后３－５分钟云台自动恢复到原来的留守位，同一报警支持２－３２个不同的切换，报警输出及云台转动功能。

像黑龙江建设银行报警上千路，绵阳广电的三网合一项目中报警路数上万路，等项目中将会有更专业的报警功能。在指定的多块屏的多个窗口上，自动寻找上将报警时间最长的自动进行替换，而且对第几个窗口进行了切换在音箱中进行播报。也可以将任何一张电子地图切换到电视墙上去，这是解码器根本无法做到的。

在更大的全国级的联网项目中，JSAS也可完成报警信号的反向对接，将我们系统收到的报警信号回传给监狱管理、交通管理等平台中去。正如绵阳广电的郑总所说，视频监控十年前源于报警，十年后会再次归于报警。报警的重要性会在更大，更专业，更多的系统中得到重视。我们将持续提供更专业的规模报警整体解决方案。

概述

报警系统用于防护区域警情的检测与防范，视频监控系统实时监视整个商区安全环境防范，门禁系统控制办公楼、宿舍、仓库、公共场馆等各建筑物各出入口，各个系统互相补充，共同形成商业区的安全屏障。因此，视频监控、门禁、停车场等系统只有与入侵报警系统、消防系统等实现联动，才能使安全防范能力更有效。

系统结构

[image: image56.png]9 = e

T il BOAS BEEE ASENE SRR




报警系统是以中心平台为核心，通过接入各种智能设备，各种报警主机，来对报警进行综合管控的系统，实现视频音频等各种报警联动机制，并通过客户端进行展现。

报警主要来源于智能设备、前端传感器以及系统的主动报警。

智能设备的报警通常以规定算法方式实现，通过在视频区域设置相关规则，智能设备自动产生报警信息发送给报警监控服务，同时根据规则联动视频监控设备进行录像，报警监控服务经过识别、判断后产生报警信息在监控平台显示，同时按照规则驱动发出声光报警，启动相关的外部设备给予警示。如周界以及出入口的单向双向拌线入侵、重要区域入侵、门禁前尾随等。

系统的主动报警是由软件系统根据程序规则，主动产生的报警信息，并在监控平台显示，同时按照规则发出声光报警，启动相关的外部设备给予警示，如停车场的车辆黑名单报警、可疑车辆出库报警、可疑人员出入报警、一卡通余额不足报警等。

前端传感探测器通常将探测到的报警信息以开关信号的形式，通过传输线路传送给NVR/DVR主机或采用总线方式，前端探测器信号传输到报警主机管理；经过识别、判断后发出声光报警，可以启动相关的外部设备（软件编程方式或继电器触发方式）给予警示，同时上送到报警监控服务，并在监控平台显示。如烟感、红外、报警按钮等。

报警主机分为网络报警主机以及视频网络报警主机，由于的报警主机都是自带网络模块，与类似霍尼威尔等报警主机需要外接网络模块相比，在报警的传输速度上具备一定的优势，同时在功能上也毫不逊色具有外出布防，回家撤防，按通道旁路，报警预录等多种特色功能，自带备用电源，防拆报警。具有多种模式，具有轰鸣声、语音投放等多种报警提示功能，同时带有通讯模块，可以插入手机卡在发生报警时可以自动发短信、打电话等。

报警主机的工作原理，收集前端各种探测器的报警信号量进行处理，同时发送综合管理平台。

智能设备、探测器等构成警戒防区，防区的含义是指在系统中，可以识别或区分出防范的区域或位置。根据实际设计或使用需要，系统中可以设置为一个或多个警戒防区，如在外围周界设置1个或者多个防区，形成周界闭环防护，在各个重点区域设置防区，在防区内可以布设一个或多个、一种或多种类型的报警探测源。将这些探测源相互配合起来使用，就可以组成具有综合防范功能的防区，最终架构成一套高性能多功能的防范报警系统。

五道防线：商业区周界、商业区内环、商业区停车场、商业区外围、商业区普通区域、商业区禁区。

商业区周界

主要布防策略：防止人员车辆从非正常路线进入商业区、防止危险人员车辆逗留及进入商业区。

主要布防主要手段：

智能视频报警：违章停车、车辆逆行、快速奔跑、人员聚集、区域入侵、物品遗留 。

报警主机报警：震动电缆入侵探测器 。

系统软件报警：未按时巡更报警 。

商业区内环

主要布防策略：防止车辆乱停、防止车辆逆行、防止盗贼逃逸、防止聚众闹事、防止仓库等特殊区域物品遗漏、重要区域防护。

主要布防手段：

智能视频报警：违章停车、车辆逆行、快速奔跑、人员聚集、区域入侵、物品遗留 

报警主机报警：震动电缆入侵探测器 

系统软件报警：未按时巡更报警 

商业区停车场

主要布防策略：防止车辆跟随、防止车辆受损、防止恶意通行、防止发生火灾、防止可疑车辆进出、防止可疑车辆进出、防止车辆乱停。

主要布防手段：

智能视频报警：违章停车、车辆逆行、跟随报警 

报警主机报警：噪声报警探测器 

系统软件报警：无记录车牌出停车场报警 

商业区外围

主要布防策略：防止开门跟随、防止恶意开门、防止破窗而入。

主要布防手段：

智能视频报警：门禁尾随、人员徘徊 

报警主机报警：门禁报警器、被动式玻璃破碎探测器 

系统软件报警：恶意破解开门密码 

商业区普通区域

主要布防策略：防止发生火灾、防止空气噪声等环境污染、提供主动报警。

主要布防手段：

 报警主机报警：烟感探测器、噪声报警探测器、主动报警装置 

 系统软件报警：恶意破解开门密码 

商业区禁区

主要布防策略：防止发生火灾、防止空气噪声等环境污染、提供主动报警、防止无关人员进入重要区域、防止物品丢失、防止非法入侵。

主要布防手段：

智能视频报警：区域入侵、物品保存、物品移动 

报警主机报警：烟感探测器、噪声报警探测器、主动报警装置、微波和被动红外

复合入侵探测器、主动红外对射探测器、被动式玻璃破碎探测器系统软件报警：恶意破解开门密码

系统功能

防区管理，对防区进行设置，从空间上区分方位区域，发生报警后可以迅速定位具体的物理位置，快速查看和排查警情。

防区布防，使防区处于报警防卫状态，有报警信息产生即发生报警，上送平台进行相关处理。

防区撤防，使防区处于报警撤防状态。

报警预案维护，发生报警时的报警处理预案，可以用文字描述处理步骤，可以自动联动上墙、联动手机短信、EMAIL等，使得报警的处理及时准确。

报警信息实时监控，对防区进行视屏监控。

报警相关视频、录像、图片等信息展示，发生报警后，可以调取报警时的视频录像以及图片，可以预览报警防区的实时视频。

报警信息查询，对历史报警信息进行相关查询。

报警相关处理，发生报警后的人工处理动作，系统记录处理方式，处理人，处理时间等等相关信息。

报警记录查询与统计，对报警记录以各种方式进行汇总统计，生成相关报表。

报警级别设置 ，用户可以自定义报警事件的报警级别，并可以按照报警级别来自定义该报警产生后所提示出的背景颜色。

紧急联系人管理 ，可以维护多个报警的紧急联系人，以便及时的通知到相关人员警情。

报警预处理 ，有些报警需要经过一段时间的核实或者处理，这会需要一段时间，为了标注该报警相关人员已经知晓并正在处理，但还没处理完成，需要预处理这个中间状态。

设备巡检 ，系统可以出发对各个报警主机进行巡检，查看设备运行情况，从而保障各个防区工作正常，减少不报以及误报的发生。

设备选择

考虑因素

应用和选择特殊类型的传感器适应不同的应用环境，主要考虑以下几为一面的因素:

希望达到的保护等级：选择安全级别最高的报警系统。

风险等级:风险等级同样很高,选择漏报率最低的系统,因为一旦漏报，后果不堪设想。

现场的特点:周界设置主动式红外入侵探测系统；公共区域设置被动式红外入侵探测系统；所有室内公共区域设置烟感探测器；重要区域设置报警按钮；

整体成本:在比较不同报警系统时甲考虑系统的整体成本而不是系统的初次建设投资是，非常重要的。安装、培训、运营、备件、维护等成本都同样需要考虑。而整个报警系统的低成本就包括所有这些因素的总和。

设备选择
周界设置主动式红外入侵探测系统；

公共区域设置被动式红外入侵探测系统；

所有室内公共区域设置烟感探测器；

重要区域设置报警按钮；

屏显子系统

65寸超窄边拼接显示屏

产品特性

1)65寸窄边拼接拼缝双边仅为8mm，真正为您提供全新的窄边观看体验。

2)多幅全屏、单幅满屏，通过控制软件实现多种显示模式；内置高清底图，虚拟屏技术，可通过图像拼接处理器或矩阵控制系统实现任意信号的自由大小、叠加、开窗、拉伸、漫游等功能。

[image: image57.jpg]



  技术参数  

[image: image58.png]a

e

B





主板型号：JSD-801-4K
[image: image59.png]a2l [AV20uT [Rs23JIR | Rs232/jR |
IN(Dfbug) | OUTL
“DP HDMI DVI VGA AV1IN | AV1OUT UsB RS232/IR

oum2





	型号
	JSD-P65G

	面板参数   (三星）

	屏尺寸
	65寸LED

	分辨率
	3840×2160

	屏幕宽高比
	16:9

	亮度
	500cd/m2

	对比度
	5000:1

	可视角
	178°

	响应时间
	8ms

	色彩
	24 bti

	刷新率
	60Hz

	信号输入输出

	视频输入(AV)
	BNC×1

	视频环出（AV)
	BNC×1

	VGA信号输入
	VGA×1

	DVI数字信号输入
	DVI×1

	HDMI信号输入
	HDMI×1



	DP信号输入
	无

	USB
	USB×1

	RS-232控制输入
	RJ45×1

	RS-232控制环出
	RJ45×2

	Debug+IR（用于程序

升级和外接遥控接收头）
	RJ45×1

	开窗漫游
	1路子画面漫游

	运行环境

	工作温度
	0℃～50℃

	存储温度
	-20℃~60℃

	工作湿度
	5%~90%

	存储湿度
	5%~90%

	可靠性
	30,000 hours

	电源功耗

	供电电源
	100V～240V AC

	工作功耗
	110W

	待机功耗
	≤3W

	尺寸

	单元尺寸（mm）
	1440.2×816.2×80.3 mm



	拼缝尺寸（mm）
	双边8.0mm

	净重
	约34kg

	行业标准

	环保标准
	所有元器件及包装辅料符合国际环保标准

	其它

	安装方式
	机柜式、嵌墙式、支架式

	外观颜色
	黑色

	外壳材质
	钣金

	操作方式
	RS232串口控制

	操作模式
	16种


55寸超窄边拼接显示屏

	55寸 3.5mm -产品规格书

	产品型号： JSD550PB

文件编号：JSD150508-550PBC
	版本号：  2.0     日期：   2016.02.08

	外

观

照

片：
	

	整机
	屏幕尺寸：
	55寸(3.5mm拼缝)

	
	显示类别:
	WLED

	
	整机尺寸
	1213.5mm*684.3mm*122mm

	功率
功耗
	功耗：
	≤300W

	
	待机功耗：
	≤3W

	
	工作电压：
	100V-240VAC  60/50Hz

	显示

参数
	最大分辨率:
	1920×1080

	
	最佳工作分辨率:
	1920×1080@60Hz

	
	点距:
	0.63mm×0.63mm

	
	可视角：
	水平178°，垂直178º

	
	可视面积：
	1209.6mm×680.4mm

	
	最大亮度:
	500cd/m2

	
	最高对比度:
	3500：1

	
	响应时间（G to G）：
	6ms

	
	色彩度:
	16.7M

	
	色域：
	72%

	输入

输出

端口
	HDMI输入接口:
	1个

	
	DVI输入接口:
	1个

	
	VGA输入接口:
	1个

	
	AV输入(上排):
	2个

	
	AV 输出(下排):
	2个

	
	RS232输入(RJ45接口)
	1个

	
	RS232环出(RJ45接口)
	2个

	主要

功能
	采用业界顶尖3D图像处理芯片，让画面更加清晰细腻

	
	高分辨率、高对比度、高亮度、极大提高画面层次感

	
	内置数字图形处理盒，整屏可以实现单屏显示，整屏显示或任意组合画面显示等功能

	
	智能的温控功能

	
	内置高速的USB接口，支持1080P高清视频和高清图片播放功能

	
	完善的工厂设置模式；

	
	图像静止功能

	
	IR串联控制功能，用一个IR接收头控制拼接器的拼接和分解

	
	丰富的输入输出接口，HDMI、VGA、DVI、AV接口端子，可接电脑和各种视频设备

	
	支持 USB2.0 接口，支持U 盘、移动硬盘等USB 存储设备及软件升级等；

	环境

参数
	工作温度：
	5℃～40℃

	
	工作湿度：
	10%～85%

	
	贮藏温度：
	-20℃～55℃

	
	贮藏湿度：
	5%～95%

	
	大气压：
	86kPa～104kPa

	标准配置
	拼接整机：
	1台

	
	使用说明书：
	1本

	
	电源线：
	1条

	
	挂墙支架:
	选配

	
	合格证/保修卡：
	1份


46寸超窄边拼接显示屏

	46寸 3.5mm -产品规格书

	产品型号： JSD460PB
	文件编号： JSD160208-460PB
	版本号：  2.0   日期：   2016.02.08

	外观照片：
	

	整机
	屏幕尺寸：
	46寸(3.5mm)

	
	显示类别:
	WLED

	
	整机尺寸
	1023.98mm*578.57mm*124.2mm

	功率

功耗
	功耗：
	≤180W

	
	待机功耗：
	≤2W

	
	工作电压：
	100V-240VAC  60/50Hz

	显示

参数
	最大分辨率:
	1920×1080

	
	最佳工作分辨率:
	1920×1080@60Hz

	
	点距:
	0.53025 mm×0.53025mm

	
	可视角：
	水平178°，垂直178º

	
	可视面积：
	1018.08mm×572.67mm

	
	最大亮度:
	500cd/m2

	
	最高对比度:
	3500;1

	
	响应时间（G to G）：
	8ms

	
	色彩度:
	16.7M

	
	色域：
	72%

	输入

输出

端口
	HDMI输入接口:
	1个

	
	DVI输入接口:
	1个

	
	VGA输入接口:
	1个

	
	AV输入(上排):
	2个

	
	AV 输出(下排):
	2个

	
	RS232输入(RJ45接口)
	1个

	
	RS232环出(RJ45接口)
	2个

	主要功能
	采用业界顶尖3D图像处理芯片，让画面更加清晰细腻

	
	高分辨率、高对比度、高亮度、极大提高画面层次感

	
	内置数字图形处理盒，整屏可以实现单屏显示，整屏显示或任意组合画面显示等功能

	
	智能的温控功能

	
	内置高速的USB接口，支持1080P高清视频和高清图片播放功能

	
	完善的工厂设置模式；

	
	图像静止功能

	
	IR串联控制功能，用一个IR接收头控制拼接器的拼接和分解

	
	丰富的输入输出接口，HDMI、VGA、DVI、AV接口端子，可接电脑和各种视频设备

	环境参数
	工作温度：
	5℃～40℃

	
	工作湿度：
	10%～85%

	
	贮藏温度：
	-20℃～55℃

	
	贮藏湿度：
	5%～95%

	
	大气压：
	86kPa～104kPa

	标准配置
	拼接整机：
	1台

	
	底座:
	无

	
	使用说明书：
	1本

	
	电源线：
	1条

	
	挂墙支架:
	选配

	
	合格证/保修卡：
	1份


系统设备清单

配置清单
	序号
	型号
	单位
	数量
	说明

	1
	55寸4K拼接屏
	单元
	18
	55寸超窄4K背板 DID液晶屏 超窄边拼缝3.5mm

亮  度：500cd/m2 对比度：4000：1

单屏尺寸：1213.5mm×684.3mm×115.4mm

18屏尺寸：7281.0mm×2052.9mm×80.3mm

外留尺寸：8000.0mm×2852.9mm×120mm

单屏分辨率输入：3840×2160P（4K)

18屏拼接总分辨率：6480*3240（大于8K)

	2
	8K拼接服务器
	台
	52
	18路1080P输出，18路1080P输入，16路4K输入（每路相当于4路），总共相当于52个端口。

	2
	8K地图服务器
	台
	1
	4路DP/HDMI接口，8K（7680*4320）总分辨率输出，单端口输出3840*2160以上，32G内存，120G以上高速SSD。确保8K地图物联网平台大面积显示操作定位地图流畅。也可显示PPT，视频会议等常规内容。

	3
	8K地图物联网平台
	套
	1
	支持8K（7680*4320）高分辨率正常地图操作，在线/脱机地图，多级平面地图及多种在线地图源，地图区域统计及移动巡更，在地图上显示多路视频，兼容RTSP、P2P等多种视频协议前端设备，可进行多窗口视频显示，GPU解码。

	3
	4路HDMI解码矩阵含流媒体
	套
	9
	每台矩阵标准接入200路，可扩充到512以上，总共接入1800路（可扩充到4608路以上）视频，更多视频接入需定制方案或增加设备。

	4
	拼接支架
	单元
	18
	

	5
	运费
	单元
	18
	不包括新疆，内蒙，青海，西藏，东三省

	6
	设备安装调试费
	项
	1
	不含差旅费，屏的安装及软件都只需去一个工程师即可，现场需有一人配合搬一下屏。

	7
	配件
	批
	1
	4条5米DP线，1条10米七类网线，其它配件。

	8
	小计
	
	
	

	9
	税金17%
	
	
	

	10
	合计
	
	
	

	功能说明：以上配置能实现画面单屏、整屏显示、组合屏显示、漫游开窗，画面任意拼接

	备注：以上价格含税。包含一年免费服务保修。


方案中主要产品介绍

8K电视墙服务器

8K电视强服务器一款基于自主研发的8K GIS引擎组件，可以显示村级屋顶的层级，8K的分辨率更是可以达到普通1080P的16倍以上的面积。以此引擎为依托，衍生出区域统计、移动巡更（执法）等应用逻辑，以联网视频为基础应用，研发了一款《8K地图综合管理平台》。再纵深到安监系统、工地联网、气象系统、教育系统、司法系统、油站联网、消防联网、铁路检修及火车检修等各种应用场合，乃至在平安城市、海绵城市、城市路灯等系统的勘察、施工、运营、维护等系统中都得到广泛的应用。

这个平台的定位,就是比4200等各厂家免费的软件要专业,而比第三方平台或是市场面上大部分付费的平台要简单实用,让我们一起来了解一下它的各项功能与性能方面的优势：

1、首先它是基于C/S结构的

相比于B/S结构的百度等地图，它是可以工作在脱机的环境下的。也就是它可以应用于非军事的内网系统应用，VPN或是专网、局域网都是可以的。因为可以脱机工作，而且是在C/S结构下，它的地图显示的性能自然就会有明显的提升，这就是为什么它能工作在8K的分辨率的主要原因。如果在显示的性能上没有优势，一旦工作在8K一拉动地图就需要等很长的时间才能显示完地图。同时它也可以是在线工作的，将各地图的最新数据下载下来之后，将地图的数据库文件复制到内网更新即可，地图本身的数据也间隔一段时间会自动更新的。

这样的优势另一种实现手法就是通过ARCGIS或是MAPINFO，不仅地图软件本身需要几十万一套，更重要的是达到县一级或是村一级能显示楼层的同样级别，需要通过工程测绘一个不大的县城可能要好几百万。而且数据的更新成本与第一次测量相差并不大。

2、关于地图的定位与操作非常方便

地图本身有非常全面的三级行政区域，但我们做了两方面的优化。一方面可以只关心少数与当前操作员重点区域，无需从全国那么多区域中去选择。另一方面也可以新建华南区，华北区等非行政区域。客户只需要关心他最想要的就行了，选择各区会自动定位到地图中。当某个点报警的时候，自动会定位到对应的位置。同时通过自动巡航的路线与轨迹，可以设置先看哪个点的某个层级，间隔多少秒之后，再看下一个点或是同一个点不同层级的视角图。

我们也准备了三个最为常用的地图点，左键定位，右键则保存当前位置。可以在不同的地图源或是同一个百度地图的地形图与卫星图之间切换，位置不会有变化。我们也记录了最后关闭软件时的当前位置及层级，第二次程序进来的时候还是保持在上次退出时的位置。通过区域对应、报警定位、自动巡航、退出再进程序保存最后一次地图的中心位置及层级，三个常用位置等技术手段，最佳的目标是尽量减少人为的手工拖动地图去寻找他想要的那个位置或是点，极大的提高了系统的可用性。相当于球机的预置位等功能逻辑。

3、视频的GPU解码显示

要实现视频显示窗口与地图的位置绑定，就是拉动地图的时候对应点上的视频也同时跟着动，在WEB状态下实现难度是相当大的。从技术原理上讲，视频解码需要通过ACTIVEX控件，与HTML代码之间的互动是个不小的技术瓶颈。同时在C/S结构下，如果要与ARCGIS或是MAPINFO的地图组件绑定一起来实现视频解码，却也并非易事。这就是为什么目前市场面上一直没有出现类似平台的根本原因。这还只是说能不能显示实时视频的问题，还未讨论到能解码多少路的性能的问题，及能在4K或是1080P并行显示多少路的分辨率的问题。
    我们的地图引擎是基于C/S结构的，自然也就不存在WEB状态下HTML与解码控件之间的互动问题。但因为是自己写的地图引擎，自然也就解决了ARCGIS等组件与视频解码显示组件之间的互动问题。我们将INTEL底层的GPU解码及OPENCL显示的技术，平行的移植到了地图客户端上来。一个不足千元的CPU就能解码32路以上1080P，将最新的7代或是8代CPU中的核显GPU性能全面解放出来。解码出来后，在1080P或是4K屏上显示，对整体的性能影响还是相当大的。解码性能是这套系统非常关键的硬指标，另外对于各厂家的设备协议支持，ONVIF协议或是大部分私有协议也是关键性的指标。

4、关于视频的操作非常方便

视频最为常见的是打开与关闭，我们不仅可以在设备列表上选择对应的设备进行双击打开视频，再双击关闭视频。通过华南区等非行政区域的节点，可以同时对几十个视频进行打开与关闭，每个区域点也可以是单画面、两画面、或是四画面。当本节点并没有下级区域的时候，就直接在当前的位置显示1-4个图像，大于4个时就可以进行轮巡了。视频窗口上有企业信息，视频窗口可以单击放大或是回原。这些功能逻辑都是非常独特，简单而又实用。当设备不能取回视频时，不会显示黑框，而是在当前区域的名称后显示（视频不在线），如果当前区域没有对应摄像机自然是双击不会显示视频。

5、独特的电视墙控制逻辑

4K地图综合管理平台在中央控制室里扮演了三个角色，一是它可以控制网络解码矩阵某个输出会解哪路输入，及HDMI矩阵如何切换信号。二是它也是在4K全屏拼接状态下的信号源，4K的大屏会有HDMI输入接口，是做独立屏时的接口，另外有一个DP输入接口，同时还有一个DP输出的接口，中间会有一个复制或环通的逻辑。简单来说，在DP情况下，可以让电视墙上任意4/9/16屏来做4K的地图显示。三是这个4K信号里显示什么内容，却也是由这个地图综合管理平台来决定的。它是同频的控制原理。巧妙的是这三个角色是如此的简单，低成本，几乎不用什么去想，也不用怎么去操作。整个大屏拼接、矩阵切换都已经无缝的融入到了综合管理平台中。

6、友好的行政区域

行政区域是本系统的一大特色，最大的优势是将各种数据用不同的颜色在地图上标注出来，相比于柱状图，条形图要直观得多了。我们提供有非常简便的接口，可以将其它业务系统的数据也通过地图的区块来进行直观的显示。这个版块的另一大特色是，像深圳的区域因为增加区而改变了，系统可以根据几大地图中任意一个地图更新的坐标范围更新到另一个地图去，这个功能点在实际的项目中非常的实用。

7、专业的移动巡更（执法）

移动巡更系统，是关于移动的地图应用。只要提供GPS坐标的更新，可以接入第三方的手环、手电筒、头盔、单兵系统、车载系统等。但为了用更低更实用的方式来采集坐标数据，我们配套研发了一款APP，用普通的手机就可以完成坐标数据的采集与拍照上传等功能。坐标移动的轨迹会在地图上显示出来，在某个位置拍的照片也会地图上对应的点显

示出来。通过区域可以快速定位这个区的人员移动轨迹。双击本区如果有这个轨迹，自然会打开或关闭所有的图片。

8、专业的矩阵切换

4K地图综合管理平台的前身也就是负责矩阵的切换功能，这是它的基础功能。就是定点定时的将重要的视频呈现给操作人员，目的就是为了在事情发生的过程中能识别风险，及时的进行应急处理。矩阵的群组、同步、程序等功能是可以在综合管理平台中来实现。

报警联动切换是矩阵切换的核心功能,在地图上将报警的点进行定位，并把这个点的重要视频在地图上打开。这是很基础的功能应用,但我们结合GPU解码及4K分辨率等技术优势,并行联动的点可以比较多。同时配合语音提示，基于远程的报警联动输出等方面都有丰富的积累。

9、无缝的对接智能分析

智能分析的结果很大部分也是通过报警联动切换来呈现，但4K地图综合管理平台是基于联网监控的，可以兼容已经装好的摄像头。而我们的智能分析正好也是基于可以兼容已经装好的摄像头，联网方面的智能分析应用也是相当广泛的。智能分析的结果通过4K地图综合管理平台来显示，也很大程度的提高了智能分析的可用性，因为险情可以在最短的时间之内，最大可能的呈现给操作人员了。

10、与VR可能的结合

清楚到村级屋顶及楼层的外景地图，再加上原来的平面地图，整个系统看起来还是不太的谐。但如果将平面地图升级为VR的3D地图，在VR里还可以实时的看到室内的摄像机的实时视频。那会是一个全新的体验，目前正在做一些技术的创新与突破，应该不久将会投入市场。

GIS是一个由来已久的技术领域，但我们也进行了全方位的创新与完善。视频的应用也是基于全国范围的联网市场，相比于一栋大楼内部的监控走向深度应用的可能性要大很多。通过GIS技术来做视频的深度应用是安防的一个重要发展方向，同时视频本身又是个基础的技术，将视频应用于各行各业却也只是刚刚开始。4K综合管理平台具备有各方面的技术优势，当下的行业时机又刚刚好，应该可以在安防市场里有自己的立足之地，4K综合管理平台会成为各类联网应用项目中不可缺少的组成部分。

 高清解码数字矩阵

[image: image60.jpg]



产品简介

高清解码数字矩阵是我们针对全部是130万/200万/300万/500万/800万/1200万等高清网络数字视频流输出到高清液晶4K拼接屏等显示终端而专门制作的一款产品，用于完成解码、切换、存储、转发、远程控制等功能。单机最大支持32路高清视频解码输出能力，继承与发扬多厂家兼容的优势，完成多路高清视频集中1：1输出的超级解码能力。

产品功能特性

单机高达64路高清解码性能

超级多核图像工作站级的GPU，多进程工作方式，突破行业解码性能极限，超强的解码能力得以让更多的视频在电视墙上展现出来。支持1080P，720P，960H，D1，CIF不同画质输入设备的混合解码及自动切换功能。

单机4路HDMI高清晰度显示输出

业内首款一机4屏高清网络HDMI/DVI数字矩阵，各屏最高可达到3840*2560，并可以根据所接的屏适应1920*1080，1600*1200，1280*1024，1024*768等多种分辨率。同时各屏可1/4/9/16画面任意分割显示，各视频窗口可任意切换控制或单屏放大显示。原生的HDMI输出 接口能传输更高画质要求的图像，可以充分的显示130万，200万，300万，500万，800万像素摄像机的效果,。

完整的矩阵切换功能，简单的控制管理功能

实现了群组、同步、程序及报警联动等自动切换及手动切换功能，确保对高清球机进行预置位、留守位等统一的控制与管理功能。在模拟矩阵的切换功能基础上进行了完善，增加了定时同步、定时群组、多组报警联动等逻辑，同时也可以通过统一操作平台对拼接屏进行统一的拼接与控制。

多厂家设备兼容，无缝接入

兼容宙视达、海康、大华、汉邦等厂家的硬盘录像机、视频服务器、高清网络摄像机、高清网络球机等设备的网络音视频流。通过VES系统编码器对原来的模拟视频的接入提供了低成本的解决方案，通过带环通的设备也可以让所有未兼容或不能兼容的老设备接入到数字矩阵。

多机联网全交叉矩阵切换功能

采用标准的TCP/IP输入及输出,双1000M网口，既可实现内外网的隔离，也可以实现网络负载平衡，通过多个子网解决300路以上高清视频需要万兆核心交换机的问题。通过交换机进行多机联网全交叉矩阵切换，实现256入256出（16屏），512入512出（32屏）等超大型联网监控系统。

本机支持报警输入/输出功能

通过专业网络报警主机，输入几百上千路报警信号，专业智能分析，对服务器输入前端各项智能分析的结果进行联动，同时支持本机4-8路模拟报警输入，监控室可设置求助键等设备，NVR报警输入。NVR出现网络故障及存储故障可直接通过接在矩阵上的警铃进行提示，可通过外接音箱进行语音提示，读出预设好的文字。通过专业的网络报警主机、110等报警服务器从门禁、消防、报警运营系统信号，在电视墙进行报警联动切换及地图显示功能。

支持四维矩阵键盘

不仅从物理接口上直接通过RJ45接入传统的矩阵键盘，无任何外接转换头或接线盒，而且从操作习惯上完全延续了模拟矩阵的所有风格。同时切换与控制的实时性、同时切换多路视频的同步性等各方面都达到了模拟视频的体验效果，实现了对复杂数字系统的高度操控。能否接入矩阵键盘及报警输入、输出并实现相关功能逻辑是衡量一台数字矩阵是否成为一台真正意义上的矩阵的重要依据。

设备参数 
	型号
	JSD6HF128V4

	接入路数
	最高256路1080P数字信号

	解码路数
	同时解码24路1080P
	同时解码36路720P
	同时解码64路D1

	视频输出
	4路HDMI高清输出或者4路DVI高清输出

	操作系统
	图形操作系统

	视频管理
	矩阵切换管理视频功能

	管理配置
	开机自动运行，后台软件远程统一配置管理

	远程切换
	远程群组切换、同步切换、程序切换，支持8个分控点电视墙进行同步切换， 1000路以上视频，并同时进行云镜等控制

	切换模式
	256组群组切换,1024组同步切换,2048组程序切换,4096路以上报警联动切换

	云镜控制
	远程高速球及云镜控制，如：光圈，变焦，预置位设置等功能

	主控副控
	主控与副控功能不受地理条件的限制，可以远程网络执行主控与副控权限

	视频转发
	主控授权可达8个分控点，每个分控可同时查看访问权限内的任意一路或多路视频

	录像回放
	 可远程回放到电视墙

	检索方式
	 按录像通道、时间进行自由检索

	字符叠加
	可同时进行时间、日期、摄像机标题、运行状态、图形、图像等字符叠加，按录像通道、时间进行自由检索叠加字符长度为256个汉字

	摄像机编号
	全部摄像机统一编号识别，或矩阵号加摄像机号来编码识别

	报警输入
	全网络统一编号与联动切换。可通过网络接入110等异构系统中，兼容多厂家报警主机

	报警输出
	全网络统一编号与联动报警输出。可通过网络接入110等异构系统中

	报警联动
	全网报警输入输出统一编号，统一联动，联动形式多样化，如：移动侦测联动，同步切换联动，电子地图联动等

	级联实现
	多种异构系统的互联。前端可以局部集中后再向上级联，多个矩阵的级联可以连续统一编号，实现全网交叉切换，实现无缝拼接切换

	接口
	2个1000M网口，2个USB接口

	操控方式
	 矩阵专业控制键盘、触控操作平台

	工作温度
	 0℃~50℃

	工作湿度
	<90%

	电源功率
	500W电源

	尺   寸
	2U： 560*430*89 (mm)

	重   量
	8.8KG



多屏拼接处理器

概述：

可扩展的拼接墙处理系统用于多达192个显示屏或以内的大中型拼接处理系统。支持 4K超高清、SDI、HDMI、DVI、RGB&VGA 模拟、 高清和标清视频输入/输出信号；支持多个信号源上墙、拼接、漫游、跨屏、放大缩小、画中画、画外画、画面叠加等各种等各种方式的显示功能。还包括高清滚动字幕、高清底图、预案场景切换等基本功能。

可扩展特色功能包括：IPC网络解码、RTSP协议与第三方视频监控平台对接、PC桌面网络推送、子屏回显、预监回显等，支持定制可视化视频调度台。

广泛应用于政府机关、电力、水利、电信、公安、军队、武警、铁路、交通、矿业、能源、钢铁、企业等商业显示系统的监控中心、调度中心、指挥中心、会议室、展示厅大屏幕显示系统、可以接驳DLP背投箱、等离子、液晶电视等大屏幕显示设备。

功能特性


设备架构：

 一体机PC+FPGA融合架构，内置PC虚拟屏控制系统，简化系统组网，简单易用；

PC+FPGA融合架构，PC为用户提供友好的人机界面，FPGA为用户提供稳定的图像处理能力；具有PC架构的灵活优势，同时具备FPGA硬件架构的稳定性优势；

设备采用模块化设计，可灵活搭配多种类的输入输出板卡，可升级、可扩容、可维护；

基本功能

支持HDMI、DVI、SDI、VGA数字/模拟高清信号输入；支持DVI、HDMI高清数字信号输出；

支持标清、高清采集及输出；

支持单端口采集3840*2160超高清信号；支持单端口输出1920x1080超高清信号；

支持视频帧率30帧

支持监控子屏同步回显,可以设置在一个或多个显示单元同步显示主拼接墙的视频窗口；

单屏最大开窗数48个，所有窗口画面实时无丢帧显示；

网络功能

 网络PC桌面推送：支持PC网络桌面推送上墙，通过网络把电脑桌面推送大屏实时显示，支持多台电脑推送；

视频上拼接处理功能

实现多个信号源上墙、拼接、漫游、跨屏、放大缩小、画中画、画外画、画面叠加等各种等各种方式显示功能

支持全屏范围所有信号任意开窗漫游、叠加、缩放，没有窗口位置、尺寸、比例限制；

支持单屏多窗口分割；

支持超高清特效字幕功能，字幕字体、颜色、大小、滚动速度及方向、背景颜色、背景透明度等都可灵活选择；

支持超高清静态底图，底图支持多种图片格式，支持多窗口静态布局，更换快捷简单，让大屏底图更绚丽多彩；

 输出端高清特效字幕，像素级显示，支出顶部滚动、全屏滚动，帧级同步；

 支持超高清静态底图本机存储，USB接口拷贝，支持多种格式快速更换，底图任意布局；

 支持WEB控制功能，可用于电脑/手机/平板通过WEB浏览器切换预案场景；

支持256个预案场景保存；

场景切换，可以提前预设很多种场景，轻松实现各种场景的任意切换，支持场景轮巡，可自定义轮巡时间间隔；

支持多层级用户管理，每个用户可设定不同的操作权限；

其它功能

风扇智能调速功能，可以根据设备配置及各区域温度情况自动调节风扇转速，实现绿色节能环保；

支持输出端口映射技术，设备与显示单元之间的连接线材无需一一对应，保证连接有效即可，在控制软件里完成端口映射设定，大大简化安装程序和缩短安装时间；

支持矩阵联动控制，支持串口控制大屏开关机；

支持二次开发，提供第三方用户控制协议和接口；

支持多机级联，单用户操作界面；

自主知识产权自适应去隔行、缩放、OSD技术，画面流畅清晰；

加密功能，可以对产品使用时限进行控制。

规格

6U/12U主控机

14个输入输出槽位，8个输入槽位，6标准输出槽位，尺寸480*320*266，重量20K，功耗250W；

最大高清输出32路（（可配置：DVI、HDMI高清信号卡）

最大高清输入24路（可配置：DVI、HDMI、SDI、VGA高清信号卡）

最大标清输入192路（可配置BNC标清信号卡）

	输入信号卡

	型号卡
	输入端口数
	信号端口参数

	DVI信号卡：
	4
	DVI-D，兼容HDMI，支持3840*2160P

	HDMI 信号卡：
	4
	HDMI2.0数字接口， 支持3840*2160P

	SDI 信号卡：
	4
	SDI/HD-SDI支持分辨率720P50/60,1080P25/30/50/60

	VGA 信号卡：
	4
	DB-15M模拟接口，支持1920*1080P；

	BNC 信号卡：
	4
	15P针接口，每个接口可通过尾线连接8路BNC信号源

	PC桌面推送信号卡：
	2
	单个网口支持2路桌面推送

	输入信号卡

	型号卡
	输出端口数
	信号端口参数

	DVI信号卡：
	4
	DVI-D数字接口，最大支持3840*2160P

	HDMI信号卡：
	4
	HDMI数字接口，最大支持3840*2160P

	子屏回显信号卡：
	1
	同步回显大屏信号

	控制单元

	显示接口：
	1个VGA、1个HDMI，支持外接显示器,显示处理器的人机交互界面

	USB口：
	4个，支持外接鼠标键盘对处理器进行控制

	RJ45网口：
	1个，10/100M/1000M自适应，支持局域网内其他设备对处理器进行远程控制

	RS232串口：
	1个，支持联动控制、大屏幕以及中控的接入

	环境参数

	电源：
	100VAC~240VAC 50/60Hz

	工作温度：
	工作温度：-30℃~50℃

	工作湿度：
	相对湿度：5％～95％ 无冷凝

	软件

	桌面发送客户端软件：
	MeetingCenter


最大PC桌面推送24路

触控操作平台

产品简介

触控操作平台是专门为数字矩阵切换控制等研发设计的系列产品。通过细腻的用户体验设计，融入了多点触控的手势，及基于摄像头的手势，对报警点中文名称的自动报读等非常新潮的技术元素，颠覆了传统的矩阵键盘或是平台软件笨拙的操作方式，与手机或是平台的操作方式进行了同步。
产品功能特性
通过多点触控，在图像预览窗口上，实现所见即所得的云台控制。通过手势可以进行放大、缩小，通过压住图像向左向右、或向上向下滑动，来实现对应的云台转动，滑动的速度对应转动的速度。当然通过云台控制区的点击也是可以完成对应的操作的。在屏幕布局的窗口上实现选择某个窗口进行预览，切换或是云台控制。将某个窗口进行单屏放大或是缩小，1/4/9/16等画面的分割，并同步控制到大屏对应的屏幕或是窗口。在各窗口上，标记在大屏上同步显示的视频编号，每次执行不同的切换都会进行同步。

通过多点触控，根据手势放大动作操作的区域，实现对某块屏进行拼接放大到四块或是九块屏中，在操作的过程中显示红色的框进行标注，放开后即发指令控制拼接屏与拼接器完成对应的操作。缩小动作也是一样的，通过手势缩小后再发对应的指令。也可以调用预设拼接方案进行各种拼接。

通过多点触控，可对地图进行对应的放大或是缩小动作。地图可以实现五级以上行政区的放大或是缩小，可以实现区域化多点报警摘要显示，即某个区如果同时多个报警则用不同的颜色块来显示，用于在全国性大联网时高层领导对整个区域性的警情判断。也可以在地图上双击对应的摄像头，进行实地切换到当前的预览窗口中去。可以实现GIS地图与平面地图互换功能，在GIS地图上只显示某个单位，并可动态显示这个单位的人员进出情况或是温湿度等摘要信息。双击之后转为详细的设备分布平面图，可以对具体设备进行对讲等操作，再双击回原到GIS地图。此功能在省地级的联网项目中非常实用。

通过平板或是一体机的所带的摄像头，向左或是向右的手势，可以对群组切换进行前向或是后向的控制。当群组切换的两组间隔是一个相当大的值还没有到切换的时间时，可以通过手工的方式进行干预先。比如间隔为三分钟，那么时间没到而发了手工的指令，则会立即执行，而且方向为手工的方向（向前切或是向后切），将自动切换与手工切换融为一体。

通过报音功能，当某路报警时，会用平板或是一体机、立地式机所带的音箱，或是外置的音箱，读出这路报警对应的名称。系统会首先执行自动报警输出，同时增加显示多路报警的仲裁，当人工点击对应的输出按钮时联动手动输出项，点击对应的取消按扭时则直接进行消警，从而杜绝全部采用自动输出导致的误报及多个报警手工输出时可能导致的误发指令。

当采用特定的交换机时，可以整个系统的拓扑结构进行同步显示，某个端口接的是哪个IP地址的摄像机、或是数字矩阵或NVR设备、电脑设备，多个交换机级联的图形，显示多条线组合进行聚合链接时的工作状态，让网络故障的排查可视化。

远程语音广播，多点视频会议应急指挥联合调度，实现门禁管理及巡监定位，监控分布地图化，人机隔离智能化，危险物品超量存放告警功能，实时粉尘浓度监测及联动告警，地图显示工房内人员存在，实现移动端视频接收及联动告警，LED电子屏的内容管理及报警信息动态播报，也可以根据项目或是行业要求做一些定制化的修改。

采用电容21.5寸触控屏一体机，四核超低功耗高性能2.4G CPU。低功耗则温度控制得比较好，所以藏身于精美的一体机中。HDMI双屏输出功能，不仅可以在副屏上显示地图等功能，而且可以再分一路到拼接屏上，并在软件中进行拼接控制。4G内存，64G以上固态硬盘，64位系统，确保满足5000路视频以内的管理需要。根据项目需要，也可以改为平板电脑及32寸的一体机等产品形态。 

流媒体存储服务器

[image: image61.jpg]


         [image: image62.jpg]


     

           16盘位                            24盘位   

产品简介

实时流媒体存储服务器是网络数字视频监控系统环节中的服务器级产品，流媒体技术的高低直接影响到网络视频众多效果的好坏，采用电信级专业网络实时流媒体技术，不仅解决了在网络视频里多个分控同时访问同一路视频时的“瓶颈”问题，而且做到对视频切换的实时性、流畅性的要求。在存储方面解决了IPSAN应用于高清录像时硬盘使用寿命，磁盘碎片，磁头调度等方面水土不服的问题。结合多厂家兼容，集中存储功能，及报警广播等安防行业的专用功能，是一款安防行业的专业级流媒体，是大型网络视频监控系统中不可缺少的核心产品。

产品功能特性

◆ 按盘轮巡

采用全新的按盘轮巡策略，让硬盘不再支离破碎，IPSAN采用大分区方式，分区满了就只能采用删除文件的方式，长时间录像后就会产生大量的磁盘碎片，删除文件及读写文件的速度都会不断缓慢下来。本产品采用按盘轮巡的方式，存满一个盘，就跳转下一个盘，所有硬盘存满后再格式化前面的盘，删除文件不再需要占用硬盘时间，同时完全解决了磁盘碎片问题，写入文件时一直处于理想状态，读取文件的速度也是最快的，因为一直只有一块盘在工作，而其余盘则处于休眠状态，延长了硬盘的使用寿命，同时也减少了电源的使用频率，使电源老化速度减慢，间接的稳定保护了硬盘供电，实现多重措施延长硬盘使用寿命。

◆ 采用块状写入，让磁头不再东奔西跑

1路1080P高达8M码流，以太网上标准包大小为1500字节，HK等IPC厂家会发出4096字节大小的包，每秒256个包，64路则高达16384个数据包，如果采用传统的平台软件加IPSAN，收到一个包写入一次的话，就会在64个不同的位置让一块或多块磁盘来回奔跑1.6万次，磁头理论转速是7200转，相当于什么都不干，来回跑都不够速度。存储矩阵采用块状写入方式，一次写入128kbyte或256kbyte，就是每秒4-8次写入即可。这个技术优势不仅直接延长了硬盘使用寿命，而且也很大程度提升了并行输入路数，存储矩阵在IPSAN之后成为了集中存储真正在监控行业的替代性技术。

◆ 行业独创的一键回看功能

我们在实际的项目应用中发现，30秒之前的录像内容是最有效的，主要补充监控人员的反应意识有一定延迟的不足。NVR及IPSAN的录像回放功能受制于最小打包文件的限制，只能回放半个小时以前的录像。回放时要进入界面输入时间段选择视频等系列动作，并且将录像取回来才能进行回放，整个过程相对比较繁琐且费时，这就已经错过了这个操作需要的最佳时间。我们实现了录像回看功能，当发现刚才某个摄像机有什么异常，就能用矩阵键盘以最快的方式切换到回看，并且可以持续到开始回看的时间点之后，确认后再通过矩阵键盘切换回实时视频，或是两个窗口实时与回看同时进行。

◆ 72TB网络磁盘存储阵列功能，采用冗余录像，让文件衔接不再掉链子

存储与流媒体一体化设计，支持计划录像、循环录像、移动帧测录像及录像回放功能。单机72TB存储，含24个3000G以内SATAII硬盘位。4-8秒冗余录像，给前后两个文件断线重连及跨天、跨月、跨年的关键时候上了双保险，确保不出现遗漏录像数据。

◆ 实时流媒体一对多网络转发功能

采用电信多媒体交换机的核心即实时流媒体(Realtime Stream)技术，实现了大容量网络视频数据的实时转发，突破了安防行业普遍采用的文件流媒体 (File Stream)高达四秒延时的局限，达到了电信级在600毫秒以内的行业要求标准，同时也实现了PTZ的一对多控制、报警信号的一对多广播。

◆ 双网口网络负载平衡，多机联网全交叉矩阵切换功能

采用标准的TCP/IP输入及输出，实现内外网的隔离及网络负载平衡，通过多个子网解决300路以上高清视频需要万兆核心交换机的问题。通过交换机进行多机联网全交叉矩阵切换，实现256 入256出(16屏)，512入512出(32屏)等超大型联网监控系统。含IP路由以及网关功能，将前端IPC与后端访问网络相隔离，对监控网进行多片区物理切割。减少中央骨干网络的网络压力，减少网络风暴的出现，保证骨干的稳定性。

设备参数

	型  号
	WTS-1000-48T
	WTS-1000-72T

	设备接口
	 LAN/Ethernet(RJ-45) 双1000M网口

	组网架构
	 单平台单设备组网；单平台多设备堆叠组网；多平台多级级联组网

	可靠性
	 电信级网络分组交换技术，分布式数据库管理，支持负载均衡

	录像转发和

存储能力
	16盘位流媒体存储服务器，单机最大

可接16个3000G硬盘，单平台组网：

100*1Mbps转发100路D1画质SATA

阵列并发存储，72*2Mbps转发，72路

720P画质RAID阵列并发存储；

48*3Mbps转发48路1080P画质RAID

阵列并发存储。
	24盘位流媒体存储服务器，单机最大可

接24个3000G硬盘，单平台组网：

100*1Mbps转发100路D1画质SATA阵列

并发存储，72*2Mbps转发，72路720P画

质RAID阵列并发存储；48*3Mbps转发

48路1080P画质RAID阵列并发存储。

	RAID策略
	 RAID0/ RAID1/ RAID5

	网络适应性
	 具备多网口功能，可跨接不同网段

	业务功能
	 图像监控、流媒体转发、录像存储回放、音频通信、报警联动、移动侦测、电子地图等

	管理功能
	 权限管理、设备管理、日志管理、系统远程升级等

	协议
	 支持GB28181，ONVIF，RTP，RTSP，SDK等方式接入

	封装格式
	 支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式

	硬盘位
	 16个热插拔位
	 24个热插拔位

	工作温度
	 0℃~50℃

	工作湿度
	 <90%  （无凝结） 

	存储湿度
	 8%~90%（无结霜，无凝露）  

	电源功率
	 610W电源
	 900W冗余电源

	网络接口
	 RJ45 1000M以太网接口，TCP/IP协议

	尺   寸
	 3U：560*430*134(mm)
	 4U：660*430*178(mm)

	重   量
	 15.3KG
	 23KG


移动智能终端

移动智能终端是我公司开发的一款多功能便携移动终端，终端采用Android系统和先进的高通技术开发，拥有出色的三防特性，具备大容量电池，续航能力超强，具备快速通讯接通能力，终端具备强大的行业应用定制能力，可以为众多行业应用提供定制开发，终端支持GPS;北斗定位功能，可以与地图导航系统有机结合。

1、产品特性

增强型多媒体集群通讯功能：音视频PTT功能，多方互动讨论型集群通讯，多方互动集群对讲。

完善通信手段：多方指挥调度协同视频通讯，支持与视频通讯终端实现双向音视频。

安全可靠：注册认证等多重安全措施，硬件采用DSP嵌入式架构。

多种数据业务：GPS定位及电子地图 支持特殊行业应用和环境数据采集应用对接

增强型多媒体集群通信功能:

视频PTT功能：720p高清视频；

宽频语音PTT功能：20kHz宽频语音；

强插、强拆、广播等集群调度；

多方互动讨论型集群通信；
支持PTT一键呼叫，只需要按一个键即可对个人或群组发起通话；
视频通信功能：

点对点高清视频通信：720p高清视频；

多方指挥调度协同视频会议；
支持与视频会议终端实现双向音视频；

支持录像本存储及实时回传到服务器；

支持拍照功能。

多种数据业务：

GPS定位及电子地图；

环境数据采集 ；

业务融合功能：

现有语音网络、集群网络、视频监控、视频会议网络融合

多网络覆盖功能：

兼容支持3G网络、卫星网络以及4G网络

兼容移动、联通
2、技术规格

	视频参数
	视频标准
	H.264

	
	视频分辨率
	VGA   支持256Kbps～2Mbps

CIF   支持128Kbps～512Kbps

	
	视频码率
	64Kbps～2Mbps

	
	视频采集
	内置：前置摄像机，后置摄像机（手动切换），可调节亮度、对比度、饱和度自动对焦

	音频参数
	音频标准
	支持G.711u、G.711a、G.722.1C

	
	音频码率
	24Kbps～64Kbps

	
	音频输入、输出接口
	输入：内置麦克风、外置麦克风
输出：内置喇叭、外置耳机

	
	音频处理
	AEC（自动回声抵消）、AGC（自动增益）、ANS（自动噪声抑制）

	
	音频控制
	静音、哑音、双向语音、不同事件音效、音量调节

	控制
	接口标准
	usb接口、TF卡槽SIM卡槽

	网络特性
	传输协议
	TCP/IP，UDP，RTP/RTCP/RTSP，HTTP，DHCP

	
	网络类型
	3G,WIFI、UHF对讲（UHF400 ~ UHF470Mhz）

	
	网络模块
	CDMA2000模块（可选）、WCDMA模块（可选）、WiFi模块、GPS/北斗模块、蓝牙模块、UHF对讲模块

	网络适应性
	IP配置方式
	IP配置支持静态地址；DHCP

	
	VLink
	vLink抗丢包功能，包括包序重排,重传,冗余功能

	管理与维护
	维护方式
	支持串口调试、

	
	维护操作
	查看设备状态:协议、码率、帧率、分辨率、总字节数、瞬时字节数、总包数、丢包数、丢包率

系统状态:注册、网络、会议、哑音、静音、视频源、视频发送、存储、cpu、电池、模块、版本等状态信息

	
	操作方式
	触摸操控、物理按键操控

	安全特性
	加密方式
	登录密码鉴权，加入会议密码鉴权

	物理特性
	外形尺寸
	155mm * 75mm * 25mm

	
	重量
	0.36kg

	
	电池容量
	4200mAh

	
	显示屏幕
	4.3寸液晶显示屏，带触摸

	
	防护等级
	IP67

	运行环境
	充电电压
	DC 5V

	
	最大功耗
	5W

	
	工作环境温度
	-20℃~+60℃

	
	工作时间
	8小时


项目实施方案

本项目系统的建设是一个较为长期的过程，整个系统根据计划将分阶段进行建设，构建一个高效、稳定的团队是系统建设成败的关键。

项目工作步骤

准备阶段

1、了解部队现有的网络基础设施，所有建设点的实地考察并进行相应的记录。上级组织项目技术、施工人员等到各地进行调研。 充分了解企业中对平台构架、实现功能、资源技术、建设资金、对接共享等问题的意见。

2、充分论证。针对相关需求结合我们拟定的初始方案，并结合部队现有的软、硬件信息化资源、网络传输载体、信息数据共享等方面的设备进行系统部署的充分论证，在机房、传输网络、工具软件等方面尽量实现资源共享，避免重复投资和资源浪费。

实施阶段

本项目平台建设将围绕“扩展监察视野、增强监管水平、提高应急能力、强化行政效能、节约行政成本、预防安全事故、提高工作效率”的目标,分阶段、有步骤地进行。

总体部署

系统环境设计和要求

为保证项目实施的顺利进行，保护系统设备的正常工作,设备的安装现场须满足以下环境条件：

1、安装要求
1）安装地面要求平整结实，承重力强，不变形。

2）基座一般直接与抗静电地板接触，以保证地面长期承重受力不变形。

2、操作控制台（室）装修及设备位置要求

1）操作控制电脑的位置应在拼接屏幕的正对面，要求操作员可以方便直观的看到拼接屏的操作。如果有专门隔断的操作控制室，则操作控制室与大屏显示室之应有透明玻璃，方便操作员的观看。

2）控制电脑应尽可能位于拼接屏的正对面方向，并与拼接屏有合适的距离，以便于调试、色彩调整等操作。

3）图像控制器的摆放应位于屏幕墙旁边或后面的通道（机柜内），应尽量靠近投影箱体的接口，减少RGB走线距离。

3、光线要求

1）灯光照明建议采用内藏筒灯，灯光不宜直接对准屏幕方向，距离屏幕保持3米以外，以免影响投射效果。

2）如果控制室的窗户较大，应避免日照光线直射，用窗帘遮光，窗帘应采用深色。

4、走线及线槽要求

1）弱电线缆（RGB、视频、网络、串口、鼠标键盘延长线等）应与强电线缆隔开走线，避免信号干扰。如果是用走线槽,则不能共用一个走线槽，应分不同的走线槽分开走线。

2）如果是地板砖、复合木地板等固定的地面，要求从信号源（计算机RGB信号、视频信号）和控制电脑到图形控制器（或投影机接口）之间要有走线槽，走线距离越短为宜。

3）如果是抗静电地板，则走线出口处应开孔，留线缆出口。

5、空调要求

1）拼接屏背后的维修通道内要有良好的温度控制和散热措施。如果是中央空调应有空调进、出风口,如果没有中央空调，应加设专门的空调，空调功率大小视大屏规模而定。

2）维修通道内温度与拼接屏控制室房间温度应可控制并基本保持相同。

6、供电电源

考虑到系统可能会遇到特殊情况会发生断点再通电的电流冲击，拼接单元本身具备电源保护设计，保证了设备的正常安全的运行。

1）系统的电源为AC 220V ±5%;用有保护接地线的三眼插座;插座数与拼接屏数有关。

2）拼接系统和图像控制器及控制PC等要求同相供电。

3）电源电压要稳定，可靠，特别防止断电后立即加电，因此，原则上要求拼接系统的电源必须经过相应功率UPS供电。

4）系统设备要有良好的接地,接地电阻<2Ω,保证遇到雷击等特殊状况时设备不损坏。

7、系统环境

1）拼接系统的背面是维修通道，维修通道宽度一般不小于0.60米

2）大屏房间要求有较好的温度和湿度控制。工作环境温度为23℃±5℃，相对湿度20%-80%。拼接背后要有空调。

3）拼接屏幕前后空调温度和湿度应调到同一刻度，以确保拼接墙散热和拼接屏幕的平整度。

4）拼接屏房间要求保持干净，防尘。

5）消防喷头尽可能远离拼接墙, 并且要用喷雾灭火剂。

工程实施

我方将向规定地域内的项目单位提供产品及服务，提供整体系统集成服务，承担设计方案中要求的所有设备的安装、调测工作；并承诺与本工程的相关单位进行积极主动的合作。

在设备检验/检测、系统集成、质量保证期内出现任何设备、软件产品等方面的配置或要求中出现不合理或不完整的问题时，我方将提出补充修改方案并征得用户和集成商的同意后付与实施。

工程实施流程：

（1）视频会议系统总设计。

（2）按照工程总体计划书的进度要求提供本标书要求的所有视频会议设备，并负责设备运输及运抵项目现场进场。

（3）按照设计文档的要求，完成视频会议系统的安装、调测工作。

（4）进入系统调试和联合调试期，实施对这个视频会议系统的优化测试工作，在此基础之上完成项目的初验工作。

（5）质量保证期内，协助用户对通信平台系统的运行、维护、管理提供技术支持和服务。

（6）提供培训。

（7）提供各类工程和竣工文档。

（8）完成其他相关的工作 

总体进度规划

系统的总体实施进度拟分为四个阶段：

第一阶段

设备订货、验货、发货、实施环境调研。通过实地考察以及与开会的项目工作会议，确定具体的会场施工方案，系统调试参数规划，细化技术和实施方案。

第二阶段

第二阶段主要是设备安装及调试阶段，按照第一阶段生成的具体施工方案，进行各地的施工。这个阶段是整个项目中花费工时最多的阶段，也是整个项目建设的基础工程，我们将安排多个施工小组及多位施工管理人员按时保质地完成设备安装工作。

第三阶段

第三阶段为测试、试运行及验收。在所有节点施工完成后进行设备的初验，并且将系统正常的交给最终用户。《初验测试报告》一式两份。

在将系统交给用户后将进行9天的移交测试，在移交测试通过后，系统正式交付初步验收。然后进行30天的试运行阶段，试运行结束后，系统所有性能指标达到技术规格书的要求时,进行系统最终验收,签署系统最终验收文件。

工程施工要求

设备安装、调测的主要目标是使整个协同一体化指挥平台能够连通并具有可操作性、所有设备能够接通并正常运转、所有软件能够在相应平台上正常运行。

在安装、调测工作开始前，我方将根据联合设计文档的内容，向用户提交一套施工计划文档（包括操作和维护程序），报用户批准。施工文档中详细说明所有设备部件的安装、调测的顺序和采取何种措施以确保设备的正常功能，避免设备损坏和影响使用寿命及电缆的埋设、连接和测试等。我公司不在现场安装未经用户批准的任何设备。

工程施工安排及工作内容

在双方确认施工时间后，我公司节点施工人员将按时到达各设备安装地点，进行现场施工和调测工作。我公司工程师将分为若干个实施小组。保证在规定期限内完成所有分支节点的调测与单点验收。每个节点实施时间为1天左右（按最大工期计算，实际时间最多不超过2天），工作过程和内容主要包括：

到达施工现场，向用户方配合人员介绍 施工安排；

现场确认施工条件是否具备；

设备验货、安装和调测，双方签署设备验货报告；

设备安装和调测，双方签署《分支节点工程验收报告》；

根据需要，提供现场培训；

以上工作过程为各项条件均正常时的施工过程，若出现异常情况，将启动相应的异常处理程序。对于异常情况，现场施工人员和配合人员应及时向各方负责人进行汇报，由各方负责人协商确定处理办法。

在各节点施工期间，陕西福彩中心远程视频协同一体化多媒体融合系统一体化指挥平台相关负责人、我公司将一起监测各节点的实际工作状况，及时发现和解决问题。

施工调试主要步骤：

完成会场设备连接

硬件设备安装

进行设备验收

完成系统配置

完成设备的互连互通

进行节点的初步验收。

售后服务

1、由本公司技术工程师指导系统的安装和调试,并在提供的场地或现场就系统设备的操作, 维护及注意事项对客户的技术人员进行专门培训及指导。

2、公司系统设备提供为期一年的免费维护,保修期内免费更换非人为损坏的零配件 。

3、保修期后,我公司提供终身维修服务,费用按零配件的成本费收取.如维修地点非我公司驻地,需收取适当差旅费。 

4、在响应时间方面,当客户的系统出现不正常情况时,公司会立刻在线或电话帮助客户解决问题,在半小时内提出修复计划;如需到场维修,工程师会在接到报告信息后的第一时间利用最快的交通工具赶赴现场。

5、备份应急服务,如果设备故障在检修后仍无法排除,我公司将提供不低于故障设备规格型号档次的备用设备供使用,直至故障设备修复。

6、建立客户回访制度,有专门售后服务工程师,定时电话访问系统使用情况。

7、为保障任务顺利进行,如遇重要任务,可派工程师现场技术支持

群组调度管理





协同文档编辑





工作流管理





其他协同应用





用户服务器





用户服务器





用户服务器





视频会议


服务器





数据中转


服务器





重定向


服务器





协同应用扩展服务器





工作流管理





协同文档编辑





群组调度管理





其他协同应用





互联网








 94 / 113

